Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ГОЛОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КРАНОСТРОЕНИЮ

| Наименование организации | Номенклатура | Адрес организации |
| --- | --- | --- |
| ВНИИПТМАШ | Краны мостового и кабельного типа, портальные, консольные, железнодорожные краны, электрические тали, краны-штабелеры мостовые | 109387, Москва, ул. Люблинская, 42 |
| ВНИИстрой-дормаш | Краны стреловые | 123424, Москва, Волоколамское ш., 73 |
| СКТБ башенного краностроения | Краны башенные, краны - лесопогрузчики, переставные и мачтовые краны, стреловые краны на рельсовом ходу, подъемники крановые | 129301, Москва, ул. Касаткина, 11 |
| ВКТИмонтаж-строймеханизация | Краны специальные монтажные, краны гусеничные | 113114, Москва, Кожевнический пер., 4/5 |
| ВНИИ Ржевбашкран | Краны башенные (по номенклатуре АО «Высота») | 172350, Ржев-6, Тверская обл. |
| НТЦ «Строймаш-автоматизация» | Приборы и устройства безопасности | 123424, Москва, Волоколамское ш.,73 |

Приложение 2

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| № п/п | Термин | Определение |  | Схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машина грузоподъемная | Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза |  |  |
| 1. ТИПЫ КРАНОВ |  |  |  |  |
| 1.0 | Кран грузоподъемный | Грузоподъемная машина, оснащенная стационарно установленными грузоподъемными механизмами |  |  |
| Классификация грузоподъемных кранов по конструкции |  |  |  |  |
| 1.1 | Кран мостового типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану стрелового типа, перемещающимся по мосту |  |  |
| 1.1.1 | Кран мостовой опорный | Кран, у которого мост опирается непосредственно на крановый путь, размещаемый на подкрановых строительных конструкциях |  |  |
| 1.1.2 | Кран мостовой подвесной | Кран, у которого мост подвешен к нижним полкам надземного кранового пути |  |  |
| 1.1.3 | Кран-штабелер мостовой | Кран мостовой, оборудованный вертикальной колонной с грузоподъемником (устройством) для штабелирования груза |  |  |
| 1.1.4 | Кран козловой | Кран, у которого мост опирается на крановый путь при помощи двух опорных стоек |  |  |
| 1.1.5 | Кран полукозловой | Кран, у которого мост опирается на крановый путь с одной стороны непосредственно, а с другой стороны — при помощи опорной стойки |  |  |
| 1.2 | Кран кабельного типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам |  | — |
| 1.2.1 | Кран кабельный | Кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленные в верхней части опорных мачт (башен) |  |  |
| 1.2.2 | Кран кабельный мостовой | Кран, у которого несущими элементами являются канаты, закрепленные на концах моста |  |  |
| 1.3 | Кран стрелового типа | Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле |  | — |
| 1.3.1 | Кран портальный | Кран поворотный на портале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта |  |  |
| 1.3.2 | Кран полупортальный | Кран поворотный на полупортале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта |  |  |
| 1.3.3 | Кран стреловой | Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный) |  |  |
| 1.3.4 | Кран башенный | Кран поворотный со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни |  |  |
| 1.3.5 | Кран железно-дорожный | Кран, смонтированный на платформе, передвигающейся по железнодорожному пути |  |  |
| 1.3.6 | Кран мачтовый | Кран поворотный со стрелой, закрепленной шарнирно на мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры |  | — |
| 1.3.6.1 | Кран мачтовый вантовый | Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством канатных оттяжек — вантов |  |  |
| 1.3.6.2 | Кран мачтовый жестконогий | Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством жестких тяг |  |  |
| 1.3.7 | Кран консольный | Кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен к жестко закрепленной консоли (стреле) или к тележке, перемещающейся по консоли (стреле) |  | — |
| 1.3.7.1 | Кран-перегружатель причальный | Кран с одной или двумя консолями, опирающийся на крановый путь при помощи портала |  |  |
| 1.3.7.2 | Кран консольный на колонне | Кран, имеющий возможность вращаться на колонне, основание которой прикреплено к фундаменту, либо прикрепленный к колонне, которая может вращаться в подпятнике, размещенном в фундаменте |  |  |
| 1.3.7.3 | Кран настенный | Кран, прикрепленный к стене либо перемещающийся по крановому пути, закрепленному на стене или несущей конструкции |  |  |
| 1.3.7.4 | Кран велосипедный | Кран, перемещающийся по наземному крановому пути и удерживаемый верхней направляющей |  |  |
| Классификация кранов по виду грузозахватного органа |  |  |  |  |
| 1.4 | Кран крюковой | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде крюка |  |  |
| 1.5 | Кран грейферный | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера |  |  |
| 1.6 | Кран магнитный | Кран, оборудованный грузозахватным органом в виде электромагнита |  |  |
| 1.7 | Кран мульдо-магнитный | Кран мостовой, оборудованный грузозахватным органом в виде электромагнита и приспособлением для перемещения мульд |  |  |
| 1.8 | Кран мульдо-грейферный | Кран мостовой, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера и приспособлением для перемещения мульд |  |  |
| 1.9 | Кран мульдо-завалочный | Кран мостовой, оборудованный хоботом для захвата мульд |  |  |
| 1.10 | Кран штыревой | Кран мостовой, оборудованный захватом для извлечения штырей из электролизеров |  |  |
| 1.11 | Кран литейный | Кран мостовой, оборудованный механизмами подъема и опрокидывания литейного ковша |  |  |
| 1.12 | Кран посадочный | Кран мостовой, оборудованный вращающейся колонной с горизонтальными клещами в нижней ее части для захвата и посадки в печь заготовок |  |  |
| 1.13 | Кран ковочный | Кран мостовой, оборудованный приспособлением для подъема, перемещения и поворота поковок |  |  |
| 1.14 | Кран для раздевания слитков (стрипперный) | Кран мостовой, оборудованный клещевым захватом и предназначенный для выталкивания слитков из изложниц |  |  |
| 1.15 | Кран колодцевый | Кран мостовой, оборудованный клещевым захватом и предназначенный для обслуживания колодцевых печей |  |  |
| 1.16 | Кран с траверсой | Кран мостовой, оборудованный траверсой, предназначенной для транспортировки длинномерных грузов |  | — |
| Классификация кранов по способу установки |  |  |  |  |
| 1.17 | Кран стационарный | Кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основании |  |  |
| 1.18 | Кран самоподъемный | Кран, установленный на конструкциях возводимого сооружения и перемещающийся вверх при помощи собственных механизмов по мере возведения сооружения |  |  |
| 1.19 | Кран переставной | Кран, установленный на основании, который может быть перемещаемым с места на место вручную или при помощи других грузоподъемных средств |  |  |
| 1.20 | Кран радиальный | Кран, имеющий возможность перемещения при работе относительно одной стационарной опоры |  |  |
| 1.21 | Кран передвижной | Кран, имеющий возможность передвижения при работе |  | — |
| 1.21.1 | Кран прицепной | Кран передвижной, не оборудованный механизмом для передвижения и перемещаемый в прицепе за тягачом (буксиром) |  |  |
| Классификация кранов во виду ходового устройства |  |  |  |  |
| 1.22 | Кран на гусеничном ходу | Кран, снабженный для передвижения гусеницами |  | — |
| 1.23 | Кран на колесном ходу | Кран, снабженный для передвижения колесами |  | — |
| 1.23.1 | Кран автомобильный | Кран, установленный на автомобильном шасси |  | — |
| 1.23.2 | Кран на специальном шасси | Кран, установленный на специальном шасси автомобильного типа |  | — |
| 1.23.3 | Кран пневмоколесный | Кран, установленный на пневмоколесном шасси |  | — |
| 1.23.4 | Кран короткобазовый | Кран, установленный на короткобазовом шасси |  | — |
| 1.23.5 | Кран рельсовый | Кран, передвигающийся по рельсовому крановому пути |  | — |
| 1.24 | Кран катковый | Кран, установленный на стальных или литых резиновых катках |  | — |
| Классификация кранов по виду привода |  |  |  |  |
| 1.25 | Кран электрический | Кран с электрическим приводом механизмов |  | — |
| 1.26 | Кран механический | Кран с механическим приводом механизмов |  | — |
| 1.27 | Кран гидравлический | Кран с гидравлическим приводом механизмов |  | — |
| Классификация кранов по степени поворота |  |  |  |  |
| 1.28 | Кран поворотный | Кран, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с грузом относительно опорной части крана |  | — |
| 1.28.1 | Кран неполноповоротный | Кран поворотный, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол менее 360° |  |  |
| 1.28.2 | Кран полно-поворотный | Кран поворотный, имеющий возможность вращения поворотной части от одного крайнего положения до другого на угол 360° и более |  |  |
| 1.29 | Кран неповоротный | Кран, не имеющий возможности вращения груза (в плане) относительно опорной части |  |  |
| 2. ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |
| Нагрузки |  |  |  |  |
| 2.1 | Грузоподъемность полезная mп | Груз массой mп, поднимаемый краном и подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений или непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. Если краны применяются для подъема затворов на гидроэлектростанциях или грузов с поверхности воды, в полезную грузоподъемность могут быть включены усилия, вызванные всасыванием воды или сцеплением воды вследствие всасывания |  |  |
| 2.2 | Съемное грузозахватное приспособление тсг | Устройство массой тсг, соединяющее груз с краном. Съемное грузозахватное приспособление легко снимается с подъемного устройства и отсоединяется от груза |  |  |
| 2.3 | Грузоподъемность нетто mн | Груз массой mн, поднимаемый краном и подвешенный при помощи несъемных грузозахватных приспособлений. Масса mн представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности тп и съемных грузозахватных приспособлений тсг: mн = тп + тсг |  |  |
| 2.4 | Несъемное грузозахватное приспособление тнг | Устройство массой тнг, к которому можно подвешивать груз, соответствующий грузоподъемности нетто, и которое постоянно закреплено на нижнем конце подъемного устройства. Несъемные грузозахватные приспособления являются частью крана |  |  |
| 2.5 | Грузоподъем-ность миди mм | Груз массой mм, поднимаемый краном и подвешенный к нижнему концу подъемного средства. Масса mм представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности тп, съемных грузозахватных приспособлений тсг и несъемных грузозахватных приспособлений mнг: mм = тп + тсг + mнг |  |  |
| 2.6 | Подъемное средство mпс | Канаты, цепи или любое другое оборудование массой тпс, свисающее с крана, с грузовой тележки или с оголовка стрелы и приводимое в движение лебедкой для подъема или опускания груза, подвешенного к нижнему концу подъемного средства. Подъемные средства являются частью грузоподъемного устройства |  |  |
| 2.7 | Грузоподъемность брутто тб | Груз массой тб, подвешенный непосредственно к крану, к грузовой тележке или к оголовку стрелы. Масса тб представляет собой сумму значений массы груза, соответствующего полезной грузоподъемности тп, съемных и несъемных грузозахватных приспособлений тсг и тнг и подъемного средства тпс: тб = тп + тсг + тнг + тпс |  |  |
| 2.8 | Момент грузовой: М = Q  L | Произведение величин грузоподъемности Q и соответствующего ей вылета L |  |  |
| 2.9 | Момент грузовой опрокиды- вающий : MА = Q  A | Произведение величин грузоподъемности Q и соответствующего вылета от ребра опрокидывания А |  |  |
| 2.10 | Конструктивная масса Gк | Масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т.е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды. Для стреловых кранов принимается в сборе с основной стрелой и противовесом в незаправленном состоянии |  | — |
| 2.11 | Общая масса Gо | Полная масса крана в заправленном состоянии с балластом и противовесом |  | — |
| 2.12 | Нагрузка на колесо Р | Величина наибольшей вертикальной нагрузки, передаваемой одним ходовым колесом на крановый путь или на ось |  |  |
| Линейные параметры кранов |  |  |  |  |
| 2.13 | Вылет L | Расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке |  |  |
| 2.13.1 | Вылет проектный | Вылет, определенный без нагрузки на крюке |  | — |
| 2.13.2 | Вылет рабочий | Вылет, определенный с грузом на крюке |  | — |
| 2.14 | Вылет от ребра опрокидывания А | Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания до вертикальной оси грузозахватного органа при установке крана на горизонтальной площадке |  |  |
| 2.14.1 | Вылет проектный от ребра опрокидывания | Вылет от ребра опрокидывания, определенный без нагрузки на крюке |  | — |
| 2.14.2 | Вылет рабочий от ребра опрокидывания | Вылет от ребра опрокидывания, определенный с грузом на крюке |  | — |
| 2.15 | Пролет S | Расстояние по горизонтали между осями рельсов кранового пути для кранов мостового типа |  |  |
| 2.16 | Вылет консоли l | Наибольшее расстояние по горизонтали от оси ближайшей к консоли опоры крана до оси расположенного на консоли грузозахватного органа |  |  |
| 2.17 | Подход C | Минимальное расстояние по горизонтали от оси рельса кранового пути до вертикальной оси грузозахватного органа |  |  |
| 2.18 | Габарит задний r | Наибольший радиус поворотной части крана со стороны, противоположной стреле |  |  |
| 2.19 | Высота подъема H | Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении: для крюков и вил — до их опорной поверхности |  |  |
|  |  | для прочих грузозахватных органов — до их нижней точки (в замкнутом положении) Для мостовых кранов высота подъема принимается от уровня пола. Высота подъема определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площади |  |  |
| 2.20 | Глубина опускания h | Расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении: для крюков и вил — до их опорной поверхности |  |  |
|  |  | для прочих грузозахватных органов — до их нижней точки (в замкнутом состоянии) Для мостовых кранов глубина опускания принимается от уровня пола. Глубина опускания определяется без нагрузки при установке крана на горизонтальной площадке |  |  |
| 2.21 | Диапазон подъема D | Расстояние по вертикали между верхним и нижним рабочим положением грузозахватного органа (см. пп. 2.19 и 2.20) |  |  |
| 2.22 | Высота кранового пути Hо | Расстояние по вертикали от уровня пола (земли) до уровня головок рельсов кранового пути |  |  |
| Скорости рабочих движений |  |  |  |  |
| 2.23 | Скорость подъема (опускания) груза Vп | Скорость вертикального перемещения рабочего груза в установившемся режиме движения |  |  |
| 2.24 | Скорость посадки Vm | Наименьшая скорость опускания наибольшего рабочего груза при монтаже или укладке в установившемся режиме движения |  |  |
| 2.25 | Частота вращения  | Угловая скорость вращения поворотной части крана в установившемся режиме движения. Определяется при наибольшем вылете с рабочим грузом при установке крана на горизонтальной площадке и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |  |
| 2.26 | Скорость передвижения крана Vк | Скорость передвижения крана в установившемся режиме движения. Определяется при передвижении крана по горизонтальному пути с рабочим грузом и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |  |
| 2.27 | Скорость передвижения тележки Vт | Скорость передвижения грузовой тележки в установившемся режиме движения. Определяется при движении тележки по горизонтальному пути с наибольшим рабочим грузом и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |  |
| 2.28 | Скорость изменения вылета Vr | Средняя скорость горизонтального перемещения рабочего груза в установившемся режиме движения. Определяется при изменении вылета от наибольшего до наименьшего при установке крана на горизонтальном пути и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  |  |
| 2.29 | Время изменения вылета | Время, необходимое для изменения вылета от наибольшего до наименьшего. Определяется при изменении вылета под нагрузкой, равной грузоподъемности для наибольшего вылета при установке крана на горизонтальном пути при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м |  | — |
| 2.30 | Скорость ревизионная | Малая скорость перемещения крана в установившемся режиме движения, служащая для ревизии (контроля) несущих канатов и узлов крана |  | — |
| 2.31 | Скорость транспортная V0 | Наибольшая скорость передвижения крана в транспортном положении, обеспечиваемая собственным приводом |  |  |
| 2.32 | Время рабочего цикла | Время, затрачиваемое на осуществление одного установленного рабочего цикла |  | — |
| Параметры, связанные с крановыми путями |  |  |  |  |
| 2.33 | Уровень стоянки крана | Горизонтальная поверхность основания или поверхность головок рельсов, на которую опирается неповоротная часть крана. Для кранов, у которых опоры расположены на разной высоте, уровень стоянки крана определяется по нижней опоре крана |  |  |
| 2.34 | Колея K | Для кранов стрелового типа — расстояние по горизонтали между осями рельсов или колес ходовой части крана. Для грузовых тележек — расстояние между осями рельсов для передвижения тележки |  |  |
| 2.35 | База B | Расстояние между осями опор (тележек) крана, измеренное вдоль пути |  |  |
| 2.36 | База выносных опор Bо | Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное вдоль пути |  |  |
| 2.37 | Расстояние между выносными опорами Kо | Расстояние между вертикальными осями выносных опор, измеренное поперек пути |  |  |
| 2.38 | Уклон пути | Уклон, на котором допускается работа крана, определяемый отношением i=hB, соответствующим разности уровней h двух точек пути, находящихся на расстоянии B, равном базе крана. Величина разности уровней измеряется при отсутствии нагрузки на данный участок пути |  |  |
| 2.39 | Уклон преодолеваемый | Уклон пути i=hB, преодолеваемый краном с постоянной транспортной скоростью |  |  |
| 2.40 | Контур опорный | Контур, образуемый горизонтальными проекциями прямых линий, соединяющих вертикальные оси опорных элементов крана (колес или выносных опор) |  |  |
| 2.41 | Радиус закругления Rк | Наименьший радиус закругления оси внутреннего рельса на криволинейном участке пути |  |  |
| 2.42 | Наименьший радиус поворота R | Радиус окружности, описываемой внешним передним колесом крана при изменении направления движения |  |  |
| Параметры общего характера |  |  |  |  |
| 2.43 | Группа классификации (режима) | Характеристика механизма или крана, учитывающая его использование по грузоподъемности, а также по времени или числу циклов работы |  | — |
| 2.44 | Габарит приближения | Пространство, определяемое условиями безопасности при работе крана вблизи сооружений, из пределов которого может выходить лишь грузозахватный орган при выполнении рабочих операций |  |  |
| 2.45 | Коэффициент запаса торможения | Отношение момента, создаваемого тормозом, к наибольшему моменту на тормозном валу от приложенных статических нагрузок: наибольшего рабочего груза (для механизма подъема) массы стрелы, противовеса, наибольшего рабочего груза ветра рабочего состояния (для механизма изменения вылета) |  | — |
| 2.46 | Обрыв проволоки каната | Одно- или многократное нарушение целостности отдельной проволоки на регламентированной длине участка каната, подвергаемого контролю |  | — |
| 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ |  |  |  |  |
| Движения |  |  |  |  |
| 3.1 | Подъем (опускание) груза | Вертикальное перемещение груза |  |  |
| 3.2 | Плавная посадка груза | Опускание груза с наименьшей скоростью при его монтаже или укладке |  |  |
| 3.3 | Подъем (опускание) стрелы | Угловое движение стрелы в вертикальной плоскости |  |  |
| 3.4 | Изменение вылета | Перемещение грузозахватного органа путем подъема, опускания, телескопирования стрелы или передвижения грузовой тележки |  |  |
| 3.4.1 | Горизонтальный ход груза | Перемещение груза при изменении вылета (подъеме стрелы) по траектории, близкой к горизонтали |  |  |
| 3.5 | Передвижение крана | Перемещение всего крана в рабочем положении |  |  |
| 3.6 | Передвижение грузовой тележки | Перемещение грузовой тележки по мосту, несущему канату, стреле или консоли |  |  |
| 3.7 | Поворот | Угловое движение поворотной части крана мостового или стрелового типа в горизонтальной плоскости |  |  |
| 3.8 | Цикл работы | Совокупность операций, связанных с передвижением крана при работе, от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза |  | — |
| Устойчивость крана |  |  |  |  |
| 3.9 | Устойчивость крана | Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам |  | — |
| 3.10 | Устойчивость грузовая | Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым массой груза, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состояния и другими факторами |  | — |
| 3.11 | Устойчивость собственная | Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении крана в рабочем (в том числе без груза) и нерабочем состояниях |  | — |
| Состояния кранов |  |  |  |  |
| 3.12 | Исправное состояние | Состояние крана, при котором он соответствует всем требованиям нормативных и/или конструкторских (проектных) документов |  | — |
| 3.13 | Работоспособное состояние | Состояние крана, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативных и/или конструкторских (проектных) документов |  | — |
| 4. СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 4.1 | Стационарно установленный механизм | Механизм, закрепленный на раме, конструкциях крана или фундаменте |  | — |
| 4.1.1 | Грузоподъемный механизм (механизм подъема) | Стационарно установленный механизм для подъема и опускания груза |  |  |
| 4.1.1.1 | Лебедка | Механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента (каната, цепи) от приводного барабана. |  |  |
|  |  | Типы лебедок: барабанная |  |  |
|  |  | с канатоведущими шкивами |  |  |
|  |  | шпилевая |  |  |
| 4.1.1.2 | Таль | Грузоподъемный механизм, смонтированный в одном корпусе с приводом |  |  |
| 4.2 | Механизм передвижения крана | Стационарно установленный механизм для передвижения крана |  | — |
| 4.3 | Механизм передвижения тележки или тали | Стационарно установленный механизм для передвижения грузовой тележки или тали |  |  |
| 4.4 | Механизм изменения вылета | Стационарно установленный механизм для изменения вылета путем изменения угла наклона стрелы и/или гуська либо передвижения грузовой тележки или тали |  |  |
| 4.5 | Механизм поворота | Стационарно установленный механизм для вращения поворотной части крана в горизонтальной плоскости |  | — |
| 4.6 | Механизм выдвижения стрелы | Приводное устройство для изменения длины стрелы крана |  | — |
| 4.7 | Механизм теле-скопирования | Стационарное приводное устройство для изменения длины стрелы, башни или балок выносных опор крана |  | — |
| 5. ПЕРЕСТАВНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА |  |  |  |  |
| 5.1 | Переставной грузоподъемный механизм | Механизм для подъема (опускания) груза, перемещаемый с одного участка работ на другой вручную |  | — |
| 5.1.1 | Лебедка ручная | Лебедка для подъема (опускания) груза с ручным приводом |  | — |
| 5.1.2 | Домкрат | Переставной механизм для подъема грузов на небольшую высоту при воздействии на груз снизу |  | — |
| 5.1.3 | Механизм тяговый | Механизм с ручным приводом, тяговое усилие которого передается канатом при помощи системы зажимов |  | — |
| 5.2 | Передвижной грузоподъемный механизм | Механизм для подъема (опускания) груза, передвигаемый при работе вручную |  | — |
| 5.2.1 | Таль ручная | Грузоподъемный механизм с канатным или цепным ручным приводом |  | — |
| 6. УЗЛЫ |  |  |  |  |
| 6.1 | Ходовое устройство | Основание стрелового или башенного крана для установки поворотной платформы или башни крана, включающее приводное устройство для передвижения крана |  | — |
| 6.2 | Портал | Основание крана, предназначенное для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта |  |  |
| 6.3 | Тележка ходовая балансирная | Опорная конструкция, оборудованная колесами или катками, имеющая шарнирное соединение для равномерной передачи нагрузок на колеса или катки |  | — |
| 6.4 | Мост | Несущая конструкция кранов мостового типа, предназначенная для движения по ней грузовой тележки, или конструкция между опорами козлового или полукозлового крана |  | — |
| 6.5 | Тележка грузовая | Узел крана, предназначенный для перемещения подвешенного груза по мосту, стреле, несущему канату |  | — |
| 6.6 | Опорно-поворотный круг (устройство) | Узел для передачи нагрузок (грузового момента, вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной части крана на неповоротную и для вращения поворотной части, который может также включать механизм поворота крана |  | — |
| 6.7 | Платформа поворотная | Поворотная конструкция крана для размещения механизмов |  |  |
| 6.8 | Башня | Вертикальная конструкция крана, поддерживающая стрелу и/или поворотную платформу и обеспечивающая необходимую высоту расположения опоры стрелы |  |  |
| 6.9 | Колонна | У консольных кранов — вертикальная конструкция, поддерживающая поворотную стрелу с рабочим грузом и обеспечивающая необходимую высоту подъема, у кранов-штабелеров — вертикальная конструкция с направляющими для перемещения грузоподъемника и кабины |  |  |
| 6.10 | Стрела | Конструкция крана, обеспечивающая необходимый вылет и/или высоту подъема грузозахватного органа |  |  |
| 6.11 | Оборудование башенно-стреловое | Сменное оборудование стрелового крана, состоящее из башни, стрелы с гуськом или без гуська и необходимых устройств |  |  |
| 6.12 | Опора качающаяся | Опора кабельного крана, имеющая возможность изменять угол наклона к горизонтали при изменении усилий в несущих канатах |  | — |
| 6.13 | Опора некачающаяся | Опора кабельного крана, не имеющая возможности изменять угол наклона к горизонтали при изменении усилий в несущих канатах |  | — |
| 6.14 | Грузоподъемник | Каретка мостового крана-штабелера, несущая грузозахватный орган и перемещающаяся по вертикальным направляющим колонны |  | — |
| 6.15 | Металлоконструкция | Расчетная конструкция крана, передающая нагрузку, воспринимаемую краном, на другие узлы крана или его основание |  | — |
| 6.16 | Противовес | Грузы, прикрепляемые к противовесной консоли или к поворотной платформе для уравновешивания массы рабочего груза и/или отдельных частей крана во время работы |  |  |
| 6.17 | Балласт | Груз, прикрепленный на ходовой раме или на портале для обеспечения устойчивости крана |  |  |
| 6.18 | Тормоз | Устройство для остановки и/или удержания механизмов в неподвижном состоянии или снижения скорости движения |  | — |
| 6.19 | Блок (канатный) | Вращающийся элемент с ручьем для направления каната |  |  |
| 6.19.1 | Блок уравнительный | Блок, служащий для выравнивания нагрузок в двух ветвях каната |  | — |
| 6.20 | Шкив канатоведущий | Вращающийся канатный шкив с канавками (канавкой), служащий для привода одной или нескольких ветвей каната за счет сил трения между шкивом и канатом |  | — |
| 6.21 | Полиспаст | Блочно-канатная система для изменения силы и скорости передвижения каната |  |  |
| 6.21.1 | Полиспаст сдвоенный | Полиспаст, оба конца каната которого закреплены на одном или двух барабанах |  |  |
| 6.22 | Подвеска крюковая | Устройство, снабженное крюком для подъема груза и системой блоков для подвески к крану |  |  |
| 6.23 | Орган грузозахватный | Устройство (крюк, грейфер, электромагнит, вилы и др.) для подвешивания, захватывания или подхватывания груза |  |  |
| 6.24 | Связь кинематически | Механическая связь между двигателем и барабаном, осуществляемая: |  | — |
|  | неразмыкаемая | непосредственным соединением двигателя с редуктором и редуктора с барабаном |  |  |
|  |  | при помощи неразмыкаемых муфт |  |  |
|  |  | при помощи механизма переключения скоростей (в том случае, если самопроиз-вольное включение или расцепление механизма невозможно или если при этом автоматически не накладывается тормоз нормально закрытого типа) |  |  |
| 6.25 | Опора выносная | Устройство, предназначенное для увеличения опорного контура крана в рабочем положении |  |  |
| 6.26 | Лестница | Устройство для доступа обслуживающего персонала на кран в виде ряда ступеней |  | — |
| 6.26.1 | Лестница наклонная | Лестница с углом наклона к горизонтали до 75° включительно |  | — |
| 6.26.1.1 | Лестница посадочная | Наклонная лестница с углом наклона к горизонтали до 60° включительно |  | — |
| 6.26.2 | Лестница крутонаклонная | Лестница с углом наклона к горизонтали более 75° |  | — |
| 6.26.2.1 | Лестница вертикальная | Крутонаклонная лестница с углом наклона к горизонтали 90° |  | — |
| 6.26.3 | Лестница монтажная (эвакуационная) | Упрощенная лестница без ограждений для выполнения монтажных операций или использования в аварийных ситуациях |  | — |
| 6.27 | Галерея | Длинный узкий свободный проход с горизонтальным настилом |  | — |
| 6.28 | Мостки | Короткий проход с горизонтальным или наклонным настилом, предназначенный для доступа обслуживающего персонала при проведении технического обслуживания и/или ремонта крана |  | — |
| 6.29 | Площадка | Горизонтальная поверхность, предназначенная для размещения человека при проведении технического обслуживания и/или ремонта крана |  | — |
| 6.30 | Тамбур | Огражденная площадка перед входом в кабину крана |  | — |
| 6.31 | Грузовой (подъемный) канат | Канат, предназначенный для подъема груза |  |  |
| 6.32 | Стреловой канат | Канат, запасованный на блоках стрелового полиспаста, используемого для изменения вылета |  |  |
| 6.33 | Тележечный (тяговый) канат | Канат, предназначенный для перемещения грузовой тележки по стреле или мосту крана |  |  |
| 6.34 | Несущий канат | Канат, предназначенный для перемещения по нему грузовой тележки крана кабельного типа |  |  |
| 6.35 | Канат стрелового расчала | Канат, предназначенный для подвески (удержания) стрелы без запасовки в полиспаст, за исключением запасовки на уравнительном блоке |  |  |
| 6.36 | Вантовый канат | Неподвижный канат, предназначенный для удержания мачты мачтового крана или неподвижной башни кабельного крана |  |  |
| 6.37 | Замыкающий канат | Канат, предназначенный для замыкания грейфера при работе |  |  |
| 6.38 | Канат оттяжки | Канат, связывающий два (неподвижных друг относительно друга) элемента крана |  |  |
| 6.39 | Монтажный канат |  | Канат, запасованный на блоках монтажного полиспаста, используемого для монтажа крана или его элементов |  |
| 7. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |
| Классификация по конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 | Прибор безопасности | Техническое устройство электронного типа, устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения механизмов в аварийных ситуациях или их предупреждения |  | — |
| 7.2 | Устройство безопасности |  | Техническое устройство механического, электрического, гидравлического или иного (неэлектронного) типа, устанавливаемое на кране и предназначенное для отключения механизмов в аварийных ситуациях или для предупреждения крановщика (машиниста) об аварийной ситуации | — |
| Классификация по назначению |  |  |  |  |
| 7.3 | Ограничитель |  | Устройство, автоматически отключающее и/или переключающее на пониженную скорость привод механизма в аварийных ситуациях | — |
| 7.3.1 | Ограничитель рабочего движения |  | Ограничитель, который вызывает остановку и/или ограничение рабочих движений крана | — |
| 7.4 | Регистратор параметров работы крана |  | Устройство, регистрирующее параметры работы крана | — |
| 7.5 | Указатель | Устройство, информирующее крановщика (машиниста) и обслуживающий персонал об условиях работы крана |  | — |
| 7.6 | Устройство предохранительное | Механическое устройство для защиты крана в аварийных ситуациях |  | — |
| 7.6.1 | Буфер | Устройство для смягчения удара |  |  |
| 7.6.2 | Захват противоугонный | Устройство для удержания крана от передвижения вдоль кранового (рельсового) пути в нерабочем состоянии под действием ветра |  |  |
| 8. ДОКУМЕНТЫ, РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ С КРАНАМИ |  |  |  |  |
| 8.1 | Документ нормативный | Документ (стандарт, правила, технические условия, методические указания), содержащий требования промышленной безопасности и согласованный с Госгортехнадзором России |  | — |
| 8.2 | Ремонт | Восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине узлов, приборов безопасности крана с доведением крана до работоспособного состояния |  | — |
| 8.2.1 | Ремонт текущий | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности крана и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных частей |  | — |
| 8.2.2 | Ремонт капитальный | Ремонт, выполняемый в пределах срока службы крана для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстанов-ления ресурса крана с заменой или восстанов-лением любых его частей, включая базовые |  | — |
| 8.2.3 | Ремонт полно-комплектный | Ремонт крана с истекшим сроком службы, выполняемый на кране, находящемся в рабочем (смонтированном) состоянии, с целью устранения дефектов, выявленных в результате обследования, для восстановления исправности и ресурса крана с продлением срока службы до очередного обследования |  | — |
| 8.2.4 | Ремонт капитально-восстановительный | Ремонт крана с истекшим сроком службы, выполняемый после разборки крана с целью устранения дефектов, выявленных в результате обследования и дообследования крана для восстановления его ресурса |  | — |
| 8.3 | Реконструкция | Изменение конструкции крана, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт (например, изменение типа привода, длины решетчатой стрелы, высоты башни, грузоподъемности, устойчивости), переоборудование кранов и другие изменения, вызывающие перераспределение и изменение нагрузок |  | — |
| 8.4 | Обследование | Комплекс работ по техническому диагностированию кранов с истекшим сроком службы с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации до очередного обследования |  | — |
| 8.5 | Дообследование | Частичное обследование крана, заключающееся в выявлении дефектов в узлах, недоступных для контроля при обследовании крана в рабочем (смонтированном) состоянии и подлежащих диагностированию после демонтажа и разборки крана для последующего проведения капитально-восстановительного ремонта |  | — |
| 8.6 | Эксплуатация | Стадия жизненного цикла крана, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация крана включает в себя в общем случае использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт |  | — |
| 8.7 | Сертификация соответствия (сертификация) | Подтверждение соответствия крана или производства требованиям отечественных и/или зарубежных нормативных документов, проведенное органом по сертификации |  | — |
| 8.8 | Головная организация по | Организация, уполномоченная Госгортехнадзором России: |  | — |
|  | краностроению | проводить научно-исследовательские работы по безопасной эксплуатации кранов |  |  |
|  |  | осуществлять функции специализированной организации в полном объеме |  |  |
|  |  | разрабатывать нормативные документы по кранам |  |  |
|  |  | проводить экспертизу проектов по вновь разработанным и модернизированным кранам (до проведения приемочных испытаний) |  |  |
|  |  | участвовать в приемочных испытаниях кранов |  |  |
|  |  | участвовать в сертификации кранов и предприятий-изготовителей |  |  |
|  |  | проводить экспертизу кранов, в том числе приобретаемых за рубежом |  |  |
|  |  | проводить обследование кранов, в том числе с истекшим сроком службы |  |  |
| 8.9 | Специализированная организация по кранам | Организация, имеющая лицензию Госгортехнадзора России (на основе заключения головной организации — в части проектно-конструкторских работ) на: |  | — |
|  |  | проведение в полном объеме или частично проектно-конструкторских работ по созданию, ремонту, реконструкции кранов, в том числе приборов безопасности |  |  |
|  |  | изготовление, монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию кранов, в том числе приборов безопасности |  |  |
|  |  | эксплуатацию кранов |  |  |
|  |  | обследование кранов с истекшим сроком службы |  |  |
| 8.10 | Инженерный центр по технической безопасности (инженерный центр) | Организация, уполномоченная Госгортехнадзором России выполнять работы по оказанию практической помощи предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям в части обеспечения безопасности при эксплуатации, монтаже и ремонте подъемных сооружений |  | — |
| 8.11 | Орган по сертификации | Организация, аккредитованная Госстандартом России и Госгортехнадзором России и занимающаяся организацией и проведением сертификации грузоподъемных машин и состояния их производства с выдачей сертификата соответствия |  | — |
| 8.12 | Крановщик (машинист) | Лицо, имеющее право на управление краном |  | — |
| 8.12.1 | Оператор | Лицо, имеющее право на управление краном с переносного пульта или по радио |  | — |
| 8.13 | Владелец крана | Предприятие, объединение, ассоциация или другие организации и индивидуальные предприниматели, у которых в собственности или на правах аренды находится кран |  | — |
| 8.14 | Производитель работ | Организация, занимающаяся производством строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других видов работ с применением кранов |  | — |

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, ИЗГОТОВЛЕНИИ,

МОНТАЖЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ

| ГОСТ 2.601-95 | ЕСКД. Эксплуатационные документы |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.013-78 | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.2.058-81* | Техника безопасности. Краны грузоподъемные. Цветовые обозначения опасной части |
| ГОСТ 12.3.009-76* | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.026-76* | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности |
| ГОСТ 15.001-88* | Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения |
| ГОСТ 191-82* | Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия |
| ГОСТ 228-79* | Цепи якорные с распорками. Общие технические условия |
| ГОСТ 1451-77 | Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения |
| ГОСТ 2105-75* | Крюки кованые и штампованные. Технические условия |
| ГОСТ 2688-80* | Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент |
| ГОСТ 3071-88* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент |
| ГОСТ 3079-80* | Канат двойной свивки типа ТЛК-0 конструкции 6х37 (1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент |
| ГОСТ 3241-91 (ИСО 3108-74) | Канаты стальные. Технические условия |
| ГОСТ 6619-75* | Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия |
| ГОСТ 6627-74* | Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6628-73* | Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 7512-82* | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |
| ГОСТ 7668-80* | Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент |
| ГОСТ 7669-80* | Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7 (1+6). Сортамент |
| ГОСТ 12840-80* | Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры |
| ГОСТ 13556-91 | Краны башенные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |
| ГОСТ 15150-69* | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 18899-73* | Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия |
| ГОСТ 22045-89*Е | Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия |
| ГОСТ 22584-96 | Тали электрические канатные. Технические условия |
| ГОСТ 22827-85 | Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия |
| ГОСТ 24599-87 | Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие технические условия |
| ГОСТ 27551-87* (ИСО 7752/2-85) | Краны стреловые самоходные. Органы управления. Общие требования |
| ГОСТ 27552-87 (ИСО 4306/2-85) | Краны стреловые самоходные. Термины и определения |
| ГОСТ 27553-87 (ИСО 4301/2-85) | Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы |
| ГОСТ 27555-87 (ИСО 4306/1-85) | Краны грузоподъемные. Термины и определения |
| ГОСТ 27584-88* | Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия |
| ГОСТ 27913-88 (ИСО 7752/1-83) | Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Часть 1. Общие принципы |
| ГОСТ 27914-88* (ИСО 8087-85) | Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков |
| ГОСТ 28434-90 | Краны-штабелеры мостовые. Общие технические, условия |
| ГОСТ 28609-90 | Краны грузоподъемные. Основные положения расчета |
| ГОСТ 28648-90* | Колеса крановые. Технические условия |
| ГОСТ 29266-91 (ИСО 9373-89) | Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях |
| ГОСТ Р 50046-92 | Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидрооборудованию |
| ГОСТ Р 51248-99 | Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования |
| ИСО 2408-85 | Канаты стальные проволочные общего назначения. Характеристики |
| ИСО 4301/1-86 | Краны грузоподъемные. Классификация |
| ИСО 4306/1-90 | Подъемные устройства. Словарь |
| ИСО 4308/1-86 | Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов |
| ИСО 4308/2-88 | Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов. Часть 2. Краны стреловые самоходные. Коэффициент использования |
| ИСО 4309/1-81 | Краны грузоподъемные. Стальные проволочные канаты. Нормы и правила осмотра и браковки |
| ИСО 4310/1-81 | Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний |
| ИСО 7363-86 | Краны и подъемные устройства. Технические характеристики и приемочные документы |
|  | Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.99 № 279 |
|  | Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 № 371 |
|  | Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 № 1540 |
|  | Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263 |
|  | Правила устройства электроустановок, 6-е издание, перераб. и доп. с изм. |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором 31.03.92 |
|  | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором 21.12.84 |
| РД 03-247-98 | Положение о регистрации, оформлении и учете разрешений на изготовление и применение технических устройств в системе Госгортехнадзора России, утвержденное приказом Госгортехнадзора России от 10.12.98 № 239 |
| РД 03-293-99 | Положение о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 № 40 |
| РД 04-265-99 | Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 № 2 |
| РД 10-08-92* | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 20.08.92 № 23. С Изменениями № 1 (РД 10-175(08)—98), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России 09.01.98 № 1 |
| РД 10-33-93* | Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации, утвержденные Госгортехнадзором России 20.10.93. С Изменениями (РД 10-231—98), утвержденными Госгортехнадзором России 08.09.98 |
| РД 10-34-93 | Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.93 № 37 |
| РД 10-40-93 | Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 26.07.93 ¹ 27 |
| РД 10-49-94 | Методические указания по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации объектов котлонадзора и подъемных сооружений, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 31.01.94 №6 |
| РД 10-89-95* | Методические указания по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 25.04.95 № 21. С Изменениями №1, утвержденными Госгортехнадзором России 17.11.97 |
| РД 10-112-96 | Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 1. Общие положения, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 28.03.96 № 12 |
| РД 10-117-96 | Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 08.08.95 ¹ 41 |
| РД 10-138-97 | Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания |
| РД 10-208-98 | Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 28.05.98 ¹ 33 |
| РД 22-16-96 | Грузоподъемные машины. Указания по выбору материалов для изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций |
| РД 22-145-85 | Краны стреловые самоходные. Нормы расчета устойчивости против опрокидывания |
| РД 22-166-86 | Краны башенные строительные. Нормы расчета |
| РД 22-205-88 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных кранов |
| РД 22-207-88 | Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление |
| РД 24.090.97-98 | Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов |
| СНиП II-7-81* | Строительство в сейсмических районах |

Примечание. Звездочкой отмечено обозначение нормативного документа, к которому принято изменение.

Приложение 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КЛАССИФИКАЦИИ (РЕЖИМА)

КРАНОВ И МЕХАНИЗМОВ В ЦЕЛОМ

1. Группы классификации (режима) определяются в соответствии с требованиями ИСО 4301/1.

2. Группа классификации (режима) кранов в целом определяется по табл. 1 в зависимости от класса использования (U0—U9), характеризующегося величиной максимального числа циклов за заданный срок службы, и режима нагружения (Q1—Q4).

2.1. Режим нагружения крана характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузок Kр, определяемого по формуле

Kр=i=1nCiCТ⋅PiPmaxm,

| где Сi— | среднее число рабочих циклов с частным уровнем массы груза Рi; |
| --- | --- |
| СТ — | суммарное число рабочих циклов со всеми грузами: |

CТ=i=1nCi;

| Рi — | значения частных масс отдельных грузов (уровня нагрузки) при типичном применении крана; |
| --- | --- |
| Pmax — | масса наибольшего груза (номинальный груз), который разрешается поднимать краном; |
| т = 3 |  |

3. Группа классификации (режима) механизмов в целом определяется по табл. 2 в зависимости от класса использования механизма (Т0—Т9), характеризующегося общей продолжительностью использования механизма (в часах), и режима нагружения (L1—L4).

3.1. Режим нагружения механизма характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузки Km, определяемого по формуле

Km=i=1ntitТ⋅PiPmaxm,

| где ti — | средняя продолжительность использования механизма при частных уровнях нагрузки Рi; |
| --- | --- |
| tT — | общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки: |

tT=i=1nti;

| Рi — | значения частных нагрузок (уровни нагрузок), характерных для применения данного механизма; |
| --- | --- |
| Pmax — | значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму; |
| т = 3 |  |

Таблица 1

Группы классификации (режима) кранов в целом

|  | Коэффициент | Класс использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим | распре | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| нагружения | деления | максимальное число рабочих циклов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нагрузок Km | 1,6104 | 3,2104 | 6,3104 | 1,25 105 | 2,5105 | 5105 | 1106 | 2106 | 4106 | более 4106 |
| Q1 - легкий | 0,125 |  |  | А1 | А2 | A3 | А4 | A5 | А6 | А7 | A8 |
| Q2 - умеренный | 0,250 |  | А1 | А2 | A3 | А4 | A5 | A6 | А7 | A8 |  |
| Q3 - тяжелый | 0,500 | А1 | А2 | A3 | А4 | A5 | А6 | А7 | A8 |  |  |
| Q4 - весьма тяжелый | 1,000 | А2 | A3 | А4 | A5 | А6 | А7 | A8 |  |  |  |

Таблица 2

Группы классификации (режима) механизмов целом

| Режим | Коэффициент распре | Класс использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нагружения | деления | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
|  | нагрузки | общая продолжительность использования, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Km | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |
| L1 - легкий | 0,125 |  |  | Ml | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |
| L2 - умеренный | 0,250 |  | Ml | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |
| L3 - тяжелый | 0,500 | Ml | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |  |
| L4 - весьма тяжелый | 1,000 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |  |  |

Приложение 5

ФОРМА ПАСПОРТА СТРЕЛОВЫХ КРАНОВ

|  | Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210х297 мм Формат паспорта типографского издания 218х290 мм |
| --- | --- |

Обложка паспорта

_______________________________________________________________________________

(наименование крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ*

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_________

* Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им стреловых кранов, включив в него из перечня сведений, содержащихся в настоящем образце, только те, которые относятся к данному типу крана. Паспорт заполняется на русском языке.

Титульный лист

|  | Кран подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу (надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации) |
| --- | --- |

________________

(код крана)

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

_______________________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_______________________________________________________________________________

(регистрационный номер)

|  | При передаче крана другому владельцу или сдаче крана в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт |
| --- | --- |

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

3. Копии разрешений Госгортехнадзора России и отступлений от требований нормативных документов должны быть приложены к паспорту.

4. Сведения о сертификации _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить особое

_______________________________________________________________________________

внимание владельца крана)

_______________________________________________________________________________

Стр. 1

Место для чертежей общих видов крана в рабочем и

транспортном положениях с указанием основных размеров

Формат 210х297 (218х290) мм

| Рис. 1.1. | Общий вид крана в рабочем положении с грузом. |
| --- | --- |
| Рис. 1.2. | Общий вид крана в транспортном положении (дается вид сбоку с кабиной крановщика, а также, при необходимости, со сменным рабочим оборудованием). |
| Рис. 1.3. | Общий вид крана в транспортном положении (вид спереди). |
| Рис. 1.4. | Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади). |

Для крана в рабочем положении указываются предельные величины вылета и высоты подъема для любой длины стрелы и любого сменного рабочего оборудования.

Для крана в транспортном положении указываются габаритные размеры (длина, ширина, высота) крана, длина стрелы в транспортном положении, высота оси пяты стрелы относительно основания и привязка ее к оси вращения поворотной части крана, высота нижней части противовеса относительно основания, привязка выносных опор относительно колес шасси, база шасси, колея, а также углы въезда и съезда.

Стр. 2

|  | Разрешение (лицензия) на изготовление № ___________ от "____"_____________20___ г __________________________________________ (наименование и адрес органа Госгортехнадзора, __________________________________________ выдавшего разрешение (лицензию) на __________________________________________ изготовление крана) |
| --- | --- |

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес___________________________________________

1.2. Тип:

крана __________________________________________________________________________

ходового устройства _____________________________________________________________

1.3. Индекс крана________________________________________________________________

(указывается его исполнение)

1.4. Заводской номер _____________________________________________________________

1.5. Год изготовления_____________________________________________________________

1.6. Назначение крана____________________________________________________________

1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:

крана __________________________________________________________________________

механизмов:

главного подъема _____________________________________________________________

вспомогательного подъема _____________________________________________________

подъема стрелы ______________________________________________________________

телескопирования стрелы_______________________________________________________

поворота ____________________________________________________________________

передвижения крана___________________________________________________________

(указывается для кранов, передвигающихся с грузом)

1.8. Тип привода ________________________________________________________________

(указывается тип привода механизма передвижения, механизмов,

расположенных на поворотной платформе, и выносных опор)

1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

температура:

рабочего состояниянаибольшаянаименьшая−°Сплюсминус

нерабочего состояниянаибольшаянаименьшая−°Сплюсминус

относительная влажность воздуха, %________________________________________________

взрывоопасность ________________________________________________________________

пожароопасность ________________________________________________________________

другие характеристики среды при необходимости _____________________________________

_______________________________________________________________________________

1.10. Допустимая скорость ветра (на высоте 10 м), м/с:

для рабочего состояния крана (с учетом порывов ветра) ________________________________

для нерабочего состояния крана ____________________________________________________

1.11. Допустимый уклон площадки для установки стрелового крана, % (градусы):

при работе на выносных опорах ____________________________________________________

при работе без выносных опор _____________________________________________________

1.12. Требования к площадке, на которой допускается передвижение крана с грузом:

давление на грунт (удельное), Па (кг/см2)____________________________________________

допустимый уклон, % (градусы) ____________________________________________________

1.13. Допустимое совмещение рабочих операций______________________________________

1.14. Род электрического тока, напряжение и число фаз:

цепь силовая ____________________________________________________________________

цепь управления _________________________________________________________________

цепь рабочего освещения  _________________________________________________________

цепь ремонтного освещения________________________________________________________

1.15. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Основные технические данные и характеристики крана

2.1. Основные характеристики крана *:

грузоподъемность** максимальная главного подъема, т _______________________________

грузоподъемность максимальная вспомогательного подъема, т __________________________

грузоподъемность при максимальном вылете, т _______________________________________

максимальный грузовой момент, т  м _______________________________________________

высота подъема максимальная, м  __________________________________________________

высота подъема при максимальном вылете, м ________________________________________

глубина опускания максимальная, м ________________________________________________

вылет при максимальной грузоподъемности, м________________________________________

вылет*** максимальный, м ._______________________________________________________

вылет минимальный, м ___________________________________________________________

_______

* Указываются характеристики с основной стрелой (стрела минимальной рабочей длины).

** Указывается грузоподъемность промежуточная (на канатах).

*** Указываются два значения вылета - «проектный» (без нагрузки) и «рабочий» (с грузом на крюке).

2.2. Грузовысотные характеристики (составляются для всех комбинаций условий работы и  исполнений крана, при которых предусмотрена его эксплуатация)

| Грузовые характеристики | Место для таблиц *, графиков и диаграмм грузовых характеристик крана |
| --- | --- |
| Высотные характеристики | Место для таблиц, графиков и диаграмм высоты подъема |

2.2.1. Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т________

2.2.2. Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение стрелового крана, т (указываются состояние площадки и положение стрелы относительно оси движения) __________________________________________________________________________________

2.3. Геометрические параметры крана:

база, м _________________________________________________________________________

колея, м ________________________________________________________________________

база выносных опор, м ___________________________________________________________

расстояние между выносными опорами, м ___________________________________________

задний габарит, м  _______________________________________________________________

(указывается при вдвинутом и выдвинутом противовесе)

радиус поворота, м (по габариту основной стрелы) ____________________________________

|  | Место для схемы крана и таблиц со значениями основных размеров крана и параметров его маневренности |
| --- | --- |

_________

* Указываются значения грузовысотных характеристик для всех исполнений рабочего оборудования.

2.4. Скорости рабочих движений

2.4.1. Скорости механизмов подъема, м/с (м/мин)

| Кратность полиспаста | Скорость механизма главного подъема |  |  | Скорость механизма вспомогательного подъема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальная* | увеличенная** | посадки | номинальная* | увеличенная** | посадки |

2.4.2. Скорости механизма передвижения, м/с (м/мин; км/ч — для транспортного режима):

крана при передвижении с грузом на крюке__________________________________________

крана транспортная______________________________________________________________

(указывается диапазон скоростей от минимума до максимума)

крана транспортная (на буксире)___________________________________________________

2.4.3. Скорости механизма телескопирования секций стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) ________________________________________________________________

2.4.4. Скорости механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин) __________________

_______________________________________________________________________________

(указываются предельные значения частот вращения для всех исполнений рабочего оборудования в зависимости от поднимаемого груза и вылета)

2.4.5. Угол поворота, рад (градусы)_________________________________________________

2.5. Время полного изменения вылета (для основной стрелы), с (мин):

от максимального до минимального ________________________________________________

от минимального до максимального ________________________________________________

2.6. Преодолеваемый уклон пути, % (градусы)________________________________________

(указываются значения

_______________________________________________________________________________

для всех вариантов транспортирования или их диапазон)

___________

* Для стреловых кранов с номинальным грузом указывается обязательно.

** Указать условия, при которых допускается (или обеспечивается) работа с увеличенной скоростью.

2.7. Место управления:

при работе______________________________________________________________________

при монтаже и испытании_________________________________________________________

при передвижении стрелового крана:

в рабочем режиме_____________________________________________________________

в транспортном режиме________________________________________________________

при установке на выносные опоры__________________________________________________

2.8. Способ управления ___________________________________________________________

(механический, электрический, гидравлический, пневматический и т.п.)

2.9. Способ токоподвода:

к крану ______________________________________________________________________

к механизмам ________________________________________________________________

2.10. Масса крана и его основных частей, т:

конструктивная масса крана в транспортном положении (для стрелового крана указывается с основной стрелой в заправленном состоянии)____________________________________________

масса противовеса (перевозимого постоянно и полная)  ________________________________

масса основных сборочных частей крана:

стрелы ______________________________________________________________________

крановой установки ___________________________________________________________

2.11. Распределение нагрузки на оси шасси крана ,в транспортном положении с основной стрелой

| Исполнение крана | Расчетная нагрузка, кН (тс) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая | на передние оси | на задние оси |

2.12. Среднее удельное давление на грунт, Па (кг/см2), для гусеничных кранов____________________________________________________________________________

2.13. Другие показатели, характерные для данного крана ______________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

3.1. Двигатели силовых установок и механизмов

3.1.1. Двигатели внутреннего сгорания (значения параметров на уровне моря):

назначение  _____________________________________________________________________

тип и условное обозначение________________________________________________________

номинальная мощность, кВт (л.с.) __________________________________________________

частота вращения, рад/с (об/мин)  __________________________________________________

максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)_________________________________________

частота вращения при максимальном крутящем моменте, рад/с (об/мин)__________________

удельный расход топлива, г/кВт  ч _________________________________________________

пусковое устройство:

тип и условное обозначение  ____________________________________________________

мощность, кВт (л.с.) ___________________________________________________________

аккумуляторные батареи:

тип и условное обозначение  ____________________________________________________

напряжение, В  _______________________________________________________________

номинальная емкость, А  ч _____________________________________________________

количество  __________________________________________________________________

вид соединения двигателя с трансмиссией:

тип _________________________________________________________________________

обозначение  _________________________________________________________________

3.1.2. Генераторы и электродвигатели

| Параметры | Электродвигатели | Генераторы | Электродвигатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | силовой установки |  | привода механизма |
| Назначение (механизм, на котором установлен двигатель) |  |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |
| Частота вращения, рад/с (об/мин) ПВ, % за 10 мин |  |  |  |
| Исполнение (нормальное, влаго-, взрыво- и пожарозащищенное, морское и т.п.) |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |
| Вид соединения двигателя с трансмиссией: |  |  |  |
| наименование |  |  |  |
| тип и обозначение |  |  |  |

3.1.3. Суммарная мощность электродвигателей, кВт ___________________________________

3.1.4. Гидронасосы и гидромоторы

| Параметры | Гидронасосы | Гидромоторы |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Количество |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Предельный момент (для гидромоторов), Н  м |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность (для гидронасосов), кВт |  |  |
| Номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/см2) |  |  |
| Номинальная производительность (расход), л/мин |  |  |
| Частота вращения, рад/с (об/мин) |  |  |
| Направление вращения |  |  |

3.1.5. Гидроцилиндры:

назначение _____________________________________________________________________

количество _____________________________________________________________________

тип и условное обозначение _______________________________________________________

диаметр цилиндра (штока), мм ____________________________________________________

ход поршня, м __________________________________________________________________

усилие, кН (тс) __________________________________________________________________

номинальное давление рабочей жидкости - давление нагнетания, Па (кгс/см2) _____________

марка жидкости _________________________________________________________________

3.2. Схемы

3.2.1. Схема электрическая принципиальная

Место для схемы

3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.1.2. Электромонтажные чертежи

Место для электромонтажных чертежей

3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная

Место для схемы

3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3. Схема пневматическая принципиальная

Место для схемы

3.2.3.1. Перечень элементов пневмооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4. Схема кинематическая (в кинематической схеме указывается схема установки подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме)

Место для схемы

3.2.4.1. Характеристика зубчатых передач

| Номер позиции на схеме | Обозначение по чертежу | Наименование деталей | Модуль, мм | Количество зубьев | Материал, марка | Термообработка (твердость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4.2. Характеристика звездочек цепных передач

| Номер позиции на схеме | Номер стандарта или обозначение по чертежу | Наименование | Шаг, мм | Количество зубьев | Материал | Термообработка (твердость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4.3. Характеристика редукторов

| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |

3.2.4.4. Характеристика опорно-поворотного устройства:

наименование, тип _______________________________________________________________

индекс _________________________________________________________________________

присоединительные размеры, мм ___________________________________________________

количество болтов _______________________________________________________________

3.2.4.5. Характеристика тормозов:

механизм, на котором установлен тормоз ____________________________________________

количество тормозов _____________________________________________________________

тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.) ________________________________________________________

диаметр тормозного шкива, диска, мм ______________________________________________

коэффициент запаса торможения:

грузовой лебедки _____________________________________________________________

стреловой лебедки ____________________________________________________________

привод тормоза:

тип _________________________________________________________________________

усилие привода, Н ____________________________________________________________

ход исполнительного органа, мм ________________________________________________

путь торможения механизма, м__________________________________________________

3.2.5. Схемы запасовки и характеристика канатов и цепей (схемы запасовки грузовых полиспастов главного и вспомогательного подъема, полиспастов подъема стрелы, гуська и др.; на схемах указываются размеры барабанов, блоков и способы крепления канатов и цепей)

Место для схем

3.2.5.1. Характеристика канатов (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя канатов):

назначение каната (главного, вспомогательного подъема, стрелового и т.д.) _______________

конструкция каната и обозначение стандарта _________________________________________

диаметр, мм_____________________________________________________________________

длина, м________________________________________________________________________

временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 ___________________________________

разрывное усилие каната в целом, Н ________________________________________________

расчетное натяжение каната, Н ____________________________________________________

коэффициент использования (коэффициент запаса прочности):

расчетный ___________________________________________________________________

нормативный ________________________________________________________________

покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) __________________________________________

3.2.5.2. Характеристика цепей (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя цепей):

назначение цепи и обозначение на схеме ____________________________________________

конструкция цепи и обозначение стандарта___________________________________________

диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм ______________________________________

шаг цепи, мм  ___________________________________________________________________

длина цепи, мм __________________________________________________________________

разрывное усилие цепи, кН ________________________________________________________

расчетное натяжение, кН __________________________________________________________

коэффициент запаса прочности:

расчетный  __________________________________________________________________

нормативный ________________________________________________________________

3.3. Грузозахватные органы (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя грузозахватного органа)

3.3.1. Крюки:

механизмы _____________________________________________________________________

тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый и т.д.) ______________________________

номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта __________________________

номинальная грузоподъемность, т __________________________________________________

заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _______________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя крюка _______________________________________________________________________________

3.3.2. Грейферы:

тип и обозначение по стандарту ____________________________________________________

вместимость ковша, м3  ___________________________________________________________

вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 (тс/м3) ______________________________________________________________

масса грейфера, т ________________________________________________________________

масса зачерпываемого материала, т  ________________________________________________

заводской номер _________________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя грейфера _______________________________________________________________________

3.3.3. Грузовые электромагниты:

тип____________________________________________________________________________

источник питающего тока:

тип  ________________________________________________________________________

мощность, кВт _______________________________________________________________

питающий ток:

род тока _____________________________________________________________________

напряжение, В  _______________________________________________________________

масса электромагнита, т  __________________________________________________________

подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов:

стружки _____________________________________________________________________

металлолома _________________________________________________________________

чугунных слитков _____________________________________________________________

максимальная температура поднимаемого груза, °С ___________________________________

заводской номер _________________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя электромагнита  _________________________________________________________________

3.3.4. Другие грузозахватные органы (автоматические захваты и др.)  ____________________

3.4. Ходовое устройство (шасси)

3.4.1. Общая характеристика шасси:

для колесных шасси:

тип шасси ___________________________________________________________________

осевая формула * _____________________________________________________________

колесная формула привода и управления** _______________________________________

тип трансмиссии (механическая, гидромеханическая) ______________________________

система управления поворотом колес ____________________________________________

система торможения (в том числе основная, вспомогательная,  аварийная, стояночная) __

____________________________________________________________________________

система подрессоривания мостов (рессорная с амортизатором, гидропневматическая, безрессорная) ________________________________________________________________

типоразмер шин ______________________________________________________________

тип двигателя ________________________________________________________________

установленная мощность, кВт (л.с.) ______________________________________________

вместимость топливного бака, м3 ________________________________________________

запас хода, км ________________________________________________________________

допускаемые нагрузки на мосты при движении, кН _________________________________

распределение массы шасси, т:

на передние мосты _________________________________________________________

на задние мосты ___________________________________________________________

для гусеничных шасси (приводятся данные для всех вариантов исполнения гусеничной ленты) ______________________________________________________________________

__________

* Указывается расположение осей по базе (для трехосного шасси: 1—2, 2—1 или 1—1—1; для четырехосного шасси: 1—1—1—1, или 2—2).

** Указывается общее количество колес (приводных и управляемых).

3.5. Приборы и устройства безопасности

3.5.1. Ограничители

3.5.1.1. Ограничители рабочих движений

| Тип ограничителя | Механизмы, с которыми функционально связан ограничитель | Количество | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.5.1.2. Ограничитель движений крана при работе в стесненных условиях (координатная защита):

наличие ограничителя ____________________________________________________________

механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________________

3.5.1.3. Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи:

механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________________

3.5.1.4. Ограничитель грузоподъемности:

механизмы, отключаемые ограничителем ___________________________________________

обозначение (марка, тип) и заводской номер_________________________________________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, %  ___________________

наличие звуковой и световой предупредительной сигнализации  ________________________

нагрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация ______________

3.5.2. Указатели

| Наименование | Тип, заводской номер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Указатель наклона крана |  |  |
| Указатель грузоподъемности и вылета |  |  |
| Другие указатели |  |  |

3.5.3. Регистратор параметров работы крана:

наименование ___________________________________________________________________

тип, марка ______________________________________________________________________

место установки _________________________________________________________________

3.5.4. Устройства предохранительные

| Наименование | Тип, марка, способ привода | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Стопоры гусеничных тележек |  |  |
| Упоры и другие предохранительные устройства |  |  |

3.6. Кабина:

место расположения _____________________________________________________________

назначение _____________________________________________________________________

тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая и т.п.) ____________________________

тип и характеристика остекления ___________________________________________________

характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.)________________________________

характеристика систем для создания микроклимата в кабине (вентиляция, отопление, кондиционирование и др.) ________________________________________________________

характеристика сиденья __________________________________________________________

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.) ___________________________

3.7. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя материала)

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина, металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран __________________________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер_________________________________________________________________

изготовлен в соответствии с нормативными документами_______________________________

Кран прошел испытания по программе ______________________________________________

(с кем согласована программа)

и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами* ______________

_______________________________________________________________________________

Гарантийный срок службы _____________________________ мес.

________

* Заполняется в тех случаях, когда предприятие-изготовитель отправляет кран в собранном виде, или если на предприятии-изготовителе производится полная сборка крана.

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме _________________________лет

Ресурс до первого капитального ремонта ___________________________________ моточасов

| Место печати ____________ (дата) | Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя _______________________ (подпись) |
| --- | --- |
|  | Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя _______________________ (подпись) |

5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана.

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

а) руководство по эксплуатации крана;

б) руководство по монтажу крана;

в) паспорт шасси;

г) паспорт двигателя внутреннего сгорания;

д) паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности;

е) альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;

ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;

з) электромонтажные чертежи (при необходимости)

Сведения о местонахождения крана*

| Владелец крана [наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

________

* Не менее 2 страниц.

Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание грузоподъемных кранов

в исправном состоянии*

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______

* Не менее 5 страниц.

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов,

канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности,

а также о произведенной реконструкции*

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана, о произведенной реконструкции | Сведения о приемке крана из ремонта или после его реконструкции (дата, номер документа) | Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

________

* Не менее 5 страниц.

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования*

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (частичного или полного) |
| --- | --- | --- |

_______

* Не менее 32 страниц.

Примечание. В этот же раздел заносятся результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № _______________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _______ страниц и прошнуровано всего ______ листов, в том числе чертежей на _______ листах.

| Место штампа | _________________________ (подпись, должность) |
| --- | --- |
| ____________ (дата) | _________________________ (фамилия и инициалы регистрирующего лица) |

Приложение 6

ФОРМА ПАСПОРТА БАШЕННЫХ КРАНОВ

|  | Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210х297 мм Формат паспорта типографского издания 218х290 мм |
| --- | --- |

Обложка паспорта

_______________________________________________________________________________

(наименование крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ*

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

________

* Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им башенных кранов. При необходимости в паспорт включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого башенного крана. Паспорт заполняется на русском языке.

Титульный лист

|  | Кран подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу (надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации) |
| --- | --- |

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)'

_______________________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_______________________________________________________________________________

(регистрационный номер)

|  | При передаче крана другому владельцу вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт |
| --- | --- |

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

3. Копии разрешений Госгортехнадзора России на отступление от требований нормативных документов должны быть приложены к паспорту.

4. При сборке крана (основанного на модульном принципе) в исполнении, предусмотренном паспортом крана, но отличном от проставленного предприятием-изготовителем в первой части паспорта, владелец крана заносит новое исполнение в раздел «Запись результатов технического освидетельствования, обследования» в графу «Результаты освидетельствования» (до получения разрешения на пуск в работу после очередного монтажа).

5. Эксплуатация крана с радиостанцией «Сокольники-П» допускается при наличии разрешения, выданного местным органом Госинспекции электросвязи (ГИЭ).

6. Сведения о сертификации _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. _____________________________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание

_______________________________________________________________________________

владельца крана)

Стр. 1

Место для чертежа общего вида крана в рабочем положении

с указанием основных размеров (указанных стрелками и буквами),

грузовых и высотных* характеристик

Формат 210х297 (218х290) мм

Стр. 2

|  | Разрешение (лицензия) на изготовление №._________ от "____"______________200___ г. __________________________________________ [наименование и адрес органа Госгортехнадзора, __________________________________________ выдавшего разрешение (лицензию) __________________________________________ на изготовление крана] |
| --- | --- |

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес___________________________________________

1.2. Тип крана___________________________________________________________________

1.3. Индекс крана________________________________________________________________

Обозначение исполнения (при необходимости) _______________________________________

1.4. Заводской номер _____________________________________________________________

1.5. Год изготовления_____________________________________________________________

1.6. Назначение крана.____________________________________________________________

_______

* Высотные характеристики — при необходимости.

1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:

крана __________________________________________________________________________

механизмов:

грузовой лебедки _____________________________________________________________

стреловой лебедки ____________________________________________________________

тележечной лебедки ___________________________________________________________

передвижения крана ___________________________________________________________

поворота  ____________________________________________________________________

1.8. Тип привода  ________________________________________________________________

(электрический и пр.)

1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

температуранаибольшаянаименьшая−°Сплюсминус

сейсмичность, баллы _____________________________________________________________

относительная влажность воздуха, % _______________________________________________

взрывоопасность ________________________________________________________________

пожароопасность ________________________________________________________________

1.10. Допустимая скорость ветра, м/с:

для рабочего состояния с двухминутным осреднением на высоте установки анемометра _____

для нерабочего состояния на высоте 10 м (ветровой район по ГОСТ 1451)_________________

Для кранов, основанных на модульном принципе, данные для конкретных исполнений приводятся в таблице:

| Исполнение крана | Допустимая скорость ветра, м/с | Ветровой район |
| --- | --- | --- |

1.11. Допустимый уклон кранового пути, % (градусы):

для прямолинейных путей:

при укладке__________________________________________________________________

при эксплуатации_____________________________________________________________

для криволинейного участка пути:

при укладке __________________________________________________________________

при эксплуатации _____________________________________________________________

для стояночной площадки (при укладке и эксплуатации) _______________________________

1.12. Ограничение одновременного выполнения рабочих операций крана:

при работе на прямолинейных путях _____________________________________________

при работе на криволинейных путях _____________________________________________

1.13. Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз:

| Цепь | Род тока | Частота, Гц | Напряжение, В | Число фаз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовая |  |  |  |  |
| Управления |  |  |  |  |
| Рабочего освещения |  |  |  |  |
| Ремонтного освещения |  |  |  |  |

1.14. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Основные технические данные

и характеристики крана

2.1. Основные характеристики крана (для кранов, основанных на модульном принципе, приводятся данные для всех конкретных исполнений):

максимальный грузовой момент, т  м _______________________________________________

грузоподъемность максимальная нетто, т ____________________________________________

грузоподъемность при максимальном вылете нетто, т__________________________________

вылет максимальный (проектный), м _______________________________________________

вылет при максимальной грузоподъемности (проектный), м ____________________________

вылет минимальный (проектный), м ________________________________________________

высота подъема при максимальном вылете, м ________________________________________

высота подъема максимальная, м __________________________________________________

глубина опускания максимальная, м ________________________________________________

2.2. Грузовысотные характеристики (составляются для всех комбинаций условий работы и исполнений крана, при которых предусмотрена его эксплуатация)

| Грузовые характеристики* | Место для таблиц грузовых характеристик крана (при необходимости) |
| --- | --- |
| Высотные характеристики* | Место для таблиц высоты подъема (при необходимости) |

_______

* Графики грузовых и высотных характеристик крана помещаются на чертеже общего вида крана (с.1).

2.3. Геометрические параметры крана:

база, м _________________________________________________________________________

колея, м ________________________________________________________________________

задний габарит, м _______________________________________________________________

наименьший радиус закругления криволинейного участка рельсового пути (внутреннего рельса), м _________________________________________________________________________

2.4. Скорости (для механизмов, имеющих несколько скоростей, указываются все их значения или диапазон их изменения), м/с (м/мин):

подъема (опускания) груза максимальной массы ______________________________________

подъема (опускания) крюковой подвески, максимальная _______________________________

плавной посадки груза максимальной массы, не более _________________________________

передвижения:

грузовой тележки с грузом максимальной массы ___________________________________

крана _______________________________________________________________________

Частота вращения, рад/с (об/мин) __________________________________________________

2.5. Время полного изменения вылета (для кранов с подъемной стрелой), с (мин) __________

2.6. Угол поворота, рад (градусы) __________________________________________________

2.7. Место управления:

при работе ___________________________________________________________________

при монтаже и испытании ______________________________________________________

2.8. Способ управления ___________________________________________________________

(электрический и др.)

2.9. Способ токоподвода к крану ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.10. Характеристики устойчивости

| Момент, кН  м | Грузовая устойчивость | Собственная устойчивость |
| --- | --- | --- |
| Удерживающий My* (при вылете) |  |  |
| Опрокидывающий Мо* (при вылете) |  |  |

_______

* Указывается значение моментов, характеризующих грузовую и собственную устойчивость при положении стрелы (вылете), когда соотношение моментов наиболее близко к единице.

2.11. Масса крана и его основных частей, т:

конструктивная масса крана (номинальная)__________________________________________

масса крана общая_______________________________________________________________

масса противовеса _______________________________________________________________

(с допусками)

масса балласта__________________________________________________________________

(с допусками)

масса основных сборочных частей крана, перевозимых отдельно ________________________

масса крана в транспортном положении_____________________________________________

2.12. Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс, кН (тс) _____________________________

3. Технические данные и характеристики

сборочных узлов и деталей

3.1. Двигатели силовых установок и механизмов

3.1.1. Генераторы и электродвигатели

|  | Механизм (устройство), на котором установлен двигатель* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | подъема (опускания) груза | передвижения крана | поворота | передвижения тележки (каретки) |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |
| Частота вращения, рад/с (об/мин) |  |  |  |  |
| ПВ, % за 10 мин |  |  |  |  |
| Исполнение (нормальное, влаго-, взрыво- и пожаро- защищенное, морское и т.п.) |  |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |  |
| Вид соединения двигателя с трансмиссией: |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  |
| тип и обозначение |  |  |  |  |

________

* Указываются все двигатели, имеющиеся на кране.

Суммарная мощность электродвигателей, кВт ________________________________________

3.1.2. Гидронасосы и гидромоторы

| Параметры | Гидронасосы | Гидромоторы |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Количество |  |  |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Предельный момент (для гидромоторов), Нм |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность (для гидронасосов), кВт |  |  |
| Номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/см2) |  |  |
| Номинальная производительность (расход), л/мин |  |  |
| Частота вращения, рад/с (об/мин) |  |  |
| Направление вращения |  |  |

3.1.3. Гидроцилиндры:

назначение  __________________________________________________________________

количество  __________________________________________________________________

тип и условное обозначение_____________________________________________________

диаметр цилиндра (штока), мм  _________________________________________________

ход поршня, м  _______________________________________________________________

усилие, кН (тс)________________________________________________________________

номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/см2)  _____________________________

марка жидкости_______________________________________________________________

3.2. Характеристика тормозов: _____________________________________________________

механизм, на котором установлен тормоз _________________________________________

количество тормозов  __________________________________________________________

тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.)________________________________________________

диаметр тормозного шкива, диска, мм  ___________________________________________

коэффициент запаса торможения:

для грузовой лебедки __________________________________________________________

для стреловой лебедки _________________________________________________________

привод тормоза:

тип ______________________________________________________________________

усилие, Н _________________________________________________________________

ход исполнительного органа, мм  _____________________________________________

путь торможения механизма, м  _________________________________________________

3.3. Характеристика крюка (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя крюка):

тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый)_________________________________

номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта _____________________________

номинальная грузоподъемность, т _______________________________________________

заводской номер (номер сертификата, год изготовления) ____________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя крюка _______________________________________________________________________

3.4. Схемы запасовки и характеристика канатов

Место для схем

3.4.1. Характеристика канатов (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя канатов)

| Параметры | Назначение каната |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грузовой | стреловой | стрелового расчала | тележечный | монтажный |
| Конструкция каната и обозначение стандарта |  |  |  |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |  |  |  |
| Длина, м |  |  |  |  |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  |  |  |  |  |
| Разрывное усилие каната в целом, Н |  |  |  |  |  |
| Расчетное натяжение каната, Н |  |  |  |  |  |
| Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) |  |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса прочности: |  |  |  |  |  |
| расчетный |  |  |  |  |  |
| нормативный |  |  |  |  |  |

3.5. Опорно-поворотное устройство:

предприятие-изготовитель _____________________________________________________

обозначение (с указанием, по какому документу оно приведено)______________________

заводской номер (при наличии) _________________________________________________

дата изготовления ____________________________________________________________

диаметр, мм _________________________________________________________________

число зубьев и модуль _________________________________________________________

болты крепления:

класс прочности ___________________________________________________________

материал _________________________________________________________________

момент затяжки, Н  м _________________________________________________________

3.6. Приборы и устройства безопасности

3.6.1. Ограничители рабочих движений

| Тип ограничителя | Механизмы, с которыми функционально связан ограничитель (место установки) | Количество | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.6.2. Ограничитель грузоподъемности:

механизмы, отключаемые ограничителем_________________________________________

обозначение (марка, тип, модификация) и заводской номер __________________________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, %__________________

наличие звуковой, световой предупредительной сигнализации _______________________

перегрузка, при которой вступает в действие предупредительная сигнализация _________

3.6.3. Другие ограничители, в том числе контакты безопасности

| Место установки (кабина, выносной пульт управления, флюгер ходовой рамы и т.д.) | Тип | Назначение | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.6.4. Указатели

| Наименование | Тип, заводской номер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Указатель грузоподъемности и вылета |  |  |
| Анемометр |  |  |
| Другие указатели информационного назначения |  |  |

3.6.5. Регистратор параметров работы крана:

наименование ________________________________________________________________

тип, марка ___________________________________________________________________

место установки ______________________________________________________________

3.6.6. Упоры и буфера

| Параметры | Для ограничения перемещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | грузовой тележки | ходовой тележки | стрелы |
| Упоры |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |
| Конструкция (жесткий, пружинный, гидравлический, резиновый) |  |  |  |
| Максимальный ход (для пружинных и гидравлических), мм |  |  |  |
| Буфера |  |  |  |
| Место установки (на грузовой тележке, стреле и т.п.) |  |  |  |
| Конструкция (жесткий, пружинный, гидравлический, резиновый) |  |  |  |
| Максимальный ход (для пружинных и гидравлических), мм |  |  |  |

3.6.7. Прочие предохранительные устройства

| Наименование | Тип, марка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Противоугонные устройства (указывается способ привода: ручной, автоматический и т.п.) |  |  |
| Другие устройства |  |  |

3.6.8. Сигнальные и переговорные устройства

| Наименование | Тип, обозначение, система устройства | Назначение, условия срабатывания |
| --- | --- | --- |
| Радиостанция |  |  |
| Звуковой сигнал |  |  |
| Габаритная световая сигнализация |  |  |
| Другие устройства |  |  |
| Место расположения |  |  |
| Тип (открытая, закрытая, неподвижная, подвижная) |  |  |
| Тип и характеристика остекления |  |  |
| Характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) |  |  |
| Характеристика систем создания микроклимата в кабине (вентиляция, отопление, кондиционирование и др.) |  |  |
| Характеристика сиденья (наличие и ход перемещения по вертикали и горизонтали, возможность наклона спинки) |  |  |
| Другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, солнцезащитный козырек и т.п., их тип и характеристика) |  |  |

3.8. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя материала)

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран __________________________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение, дополнительное исполнение)

Заводской номер_________________________________________________________________

изготовлен в соответствии с нормативными документами ______________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Кран прошел испытания по программе______________________________________________

_______________________________________________________________________________

и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами*  _____________

_______________________________________________________________________________

Гарантийный срок службы___________________ мес.

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме ____________________ лет

Ресурс до первого капитального ремонта__________ моточасов

| Место печати ___________ (дата) | Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя ________________________ (подпись) |
| --- | --- |
|  | Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя _________________________ (подпись) |

________

* Заполняется в тех случаях, когда предприятие-изготовитель отправляет кран в собранном виде, или если на предприятии-изготовителе производится полная сборка крана.

5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:

а) схемы кинематические (схемы должны содержать параметры привода, тормозов, зубчатых передач, передаточные числа и тип редукторов, места установки и номера подшипников, список которых оформляется как спецификация к схеме или приводится на самой схеме);

б) схемы запасовки канатов (грузового, стрелового, тележечного, монтажного и др. с указанием диаметров каната, блоков, барабанов, а также способа крепления концов канатов);

в) схема установки балласта и противовеса с указанием о допуске по массе и отклонению центра тяжести плит (не более ±50 мм), предупредительной окраске и надписях, наносимых на плиты;

г) чертежи балласта и противовеса;

д) схемы гидравлические (с перечнем элементов гидрооборудования);

е) схемы пневматические (с перечнем элементов пневмооборудования);

ж) принципиальная электрическая схема (с перечнем элементов электрооборудования в виде спецификации);

з) схема электрическая соединений с таблицей соединений.

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

а) паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности;

б) паспорт и руководство по эксплуатации других приборов и устройств безопасности;

в) руководство по эксплуатации крана;

г) инструкция по монтажу крана;

д) проект и инструкция по эксплуатации кранового пути (в случае необходимости);

е) альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;

ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;

з) альбом электромонтажных чертежей (при необходимости);

и) другие документы (при необходимости).

Сведения о местонахождении крана*

| Владелец крана [наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

________

* Не менее 2 страниц

Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание грузоподъемных кранов

в исправном состоянии*

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________

* Не менее 5 страниц.

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов,

канатов, грузозахватных органов, приборов безопасности

без изменения параметров крана, а также о произведенной реконструкции*

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана **, о произведенной реконструкции | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

________

* Не менее 5 страниц.

** В случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный, капитально-восстановительный, внеплановый).

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования*

| Дата освидетельствования | Вид освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

________

* Не менее 32 страниц.

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано ________ страниц и прошнуровано всего ______ листов, в том числе чертежей на ______листах.

| Место штампа | _______________________ (подпись, должность) |
| --- | --- |
| ______________ (дата) | ________________________ (фамилия и инициалы регистрирующего лица) |

Приложение 7

ФОРМА ПАСПОРТА КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА

|  | Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210х297 мм Формат паспорта типографского издания 218х290 мм |
| --- | --- |

Обложка паспорта

_______________________________________________________________________________

(наименование крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ*

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

__________

* Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им кранов мостового типа. При необходимости в паспорт включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого крана мостового типа. Паспорт заполняется на русском языке.

Титульный лист

|  | Кран подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу (надпись делается только для кранов, подлежащих регистрации) |
| --- | --- |

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

_______________________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

_______________________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_______________________________________________________________________________

(регистрационный номер)

|  | При передаче крана другому владельцу или сдаче крана в аренду с передачей функций владельца вместе с краном должен быть передан настоящий паспорт |
| --- | --- |

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Разрешение на работу крана должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

3. Перечень разрешений Госгортехнадзора России на отступление от требований нормативных документов (копии) должен быть приложен к паспорту.

4. Сведения о сертификации должны быть приложены к паспорту.

5. _____________________________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо

_______________________________________________________________________________

обратить особое внимание владельца крана)

Стр. 1

Место для чертежа общего вида

крана в рабочем положении с указанием

основных размеров

Формат 210х297 (218х290) мм

Стр. 2

|  | Разрешение (лицензия) на изготовление №__________ от "__" __________200___ г _____________________________________ [наименование и адрес органа _____________________________________ Госгортехнадзора, выдавшего разрешение _____________________________________ (лицензию) на изготовление крана] |
| --- | --- |

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес___________________________________________

1.2. Тип крана___________________________________________________________________

1.3. Индекс крана ________________________________________________________________

1.4. Заводской номер _____________________________________________________________

1.5. Год изготовления_____________________________________________________________

1.6. Назначение крана ____________________________________________________________

1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:

крана __________________________________________________________________________

механизмов:

главного подъема _____________________________________________________________

вспомогательного подъема  _____________________________________________________

передвижения крана ___________________________________________________________

передвижения тележки_________________________________________________________

1.8. Тип привода  ________________________________________________________________

1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

температура, °С:

нерабочего состояния:

предельная наибольшая _____________________________________________________

предельная наименьшая _____________________________________________________

рабочего состояния:

предельная наибольшая _____________________________________________________

предельная наименьшая _____________________________________________________

сейсмичность, баллы___________________________________________________________

относительная влажность воздуха, %, при температуре _______ °С ___________________

взрывоопасность _____________________________________________________________

пожароопасность _____________________________________________________________

1.10. Допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/с:

для рабочего состояния крана ___________________________________________________

для нерабочего состояния крана _________________________________________________

1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов  ______________________________

1.12. Род электрического тока, напряжение и число фаз:

цепь силовая _________________________________________________________________

цепь управления ______________________________________________________________

цепь рабочего освещения  ______________________________________________________

цепь ремонтного освещения  ____________________________________________________

1.13. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран (обозначение и наименование) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Основные технические данные

и характеристики крана

2.1. Основные характеристики крана:

грузоподъемность нетто, т:

главного подъема _____________________________________________________________

вспомогательного подъема _____________________________________________________

высота подъема, м ____________________________________________________________

пролет крана, м_______________________________________________________________

вылет консолей рабочий, м _____________________________________________________

база крана, м _________________________________________________________________

кратность полиспастов _________________________________________________________

2.2. Массы испытательных грузов, т:

при статических испытаниях  ___________________________________________________

при динамических испытаниях __________________________________________________

2.3. Некоторые установочные размеры крана и тележки, м:

база тележки _________________________________________________________________

высота крана от уровня головки рельса ___________________________________________

расстояние между крайними точками буферов в направлении движения крана __________

расстояние по вертикали от головки рельса до центра буфера крана ___________________

2.4. Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей

| Механизм | Скорость, м/с (м/мин) |  | Диапазон регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номинальная | минимальная | скорости (при наличии) |
| Главного подъема |  |  |  |
| Вспомогательного подъема |  |  |  |
| Передвижения крана |  |  |  |
| Передвижения тележки |  |  |  |

2.5. Место управления:

при работе___________________________________________________________________

при монтаже и испытаниях _____________________________________________________

2.6. Способ управления ___________________________________________________________

(электрический и/или по радио)

2.7. Способ токоподвода:

к крану ______________________________________________________________________

к грузовой тележке ____________________________________________________________

2.8. Масса крана и его основных частей, т  ___________________________________________

2.9. Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, кН (тс):

в вертикальной плоскости______________________________________________________

в горизонтальной плоскости ____________________________________________________

2.10. Тип кранового рельса ________________________________________________________

2.11. Ширина головки кранового рельса, мм__________________________________________

2.12. Тип тележечного рельса ______________________________________________________

2.13. Ширина головки тележечного рельса, мм________________________________________

3. Технические данные и характеристики

сборочных узлов и деталей

3.1. Электродвигатели

|  | Механизм, на котором установлен двигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | подъема |  | передвижения |  |
|  | главного | вспомогательного | крана | тележки |
| Тип и условное обозначение |  |  |  |  |
| Род тока |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |
| Частота вращения, рад/с (об/мин) |  |  |  |  |
| Исполнение (нормальное, влаго-, взрыво- и пожарозащищенное и т.п.) |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |  |

3.1.1. Суммарная мощность электродвигателей, кВт___________________________________

3.2. Схема электрическая принципиальная, чертеж № ______, приведена на с.______ настоящего паспорта

3.3. Перечень элементов электрооборудования приведен на с.________ настоящего паспорта

3.4. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений) приведены на с.______ настоящего паспорта

3.5. Схемы кинематические механизмов (в кинематической схеме указывается схема установки подшипников), чертеж № ______, приведены на с.______ настоящего паспорта

3.5.1. Характеристика зубчатых передач

| Номер позиции на схеме | Обозначение по чертежу | Наименование деталей | Модуль, мм | Количество зубьев | Марка материала | Термообработка (твердость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5.2. Характеристика редукторов

| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |

3.5.3. Характеристика тормозов

|  | Механизм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | подъема |  | передвижения |  |
|  | главного | вспомогательного | крана | тележки |
| Тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.) |  |  |  |  |
| Количество тормозов |  |  |  |  |
| Диаметр тормозного шкива, мм |  |  |  |  |
| Тормозной момент, Н  м |  |  |  |  |
| Коэффициент запаса торможения |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |
| Ход исполнительного органа, мм |  |  |  |  |
| Усилие привода, Н |  |  |  |  |
| Путь торможения механизма, м |  |  |  |  |

3.6. Схемы запасовки канатов с указанием размеров барабана(ов) и блоков, а также принятых способов крепления каната(ов) приведены на с. _______ настоящего паспорта

3.6.1. Характеристика канатов (заполняется по данным сертификатов предприятия — изготовителя канатов)

| Параметры | Механизм |  |
| --- | --- | --- |
|  | главного подъема | вспомогательного подъема |
| Конструкция каната и обозначение стандарта |  |  |
| Диаметр, мм |  |  |
| Длина, м |  |  |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 |  |  |
| Разрывное усилие каната в целом, кН |  |  |
| Расчетное натяжение каната, Н . |  |  |
| Коэффициент использования (коэффициент запаса прочности): |  |  |
| расчетный |  |  |
| нормативный |  |  |
| Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) |  |  |

3.7. Характеристика грузозахватных органов (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя грузозахватного органа)

3.7.1. Крюки

| Параметры | Механизм |  |
| --- | --- | --- |
|  | главного подъема | вспомогательного подъема |
| Тип |  |  |
| Номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта |  |  |
| Количество крюков |  |  |
| Номинальная грузоподъемность, т |  |  |
| Заводской номер (номер сертификата, год изготовления) |  |  |
| Изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя крюка |  |  |

3.7.2. Грейферы:

тип и обозначение по стандарту____________________________________________________

вместимость ковша, м3 ___________________________________________________________

вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер, и их максимальная насыпная масса, кН/м3 (тс/м3) _________________________________________________________________

масса грейфера, т________________________________________________________________

масса зачерпываемого материала, т_________________________________________________

заводской номер _________________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя или ссылка на приложенный паспорт грейфера _____________________________________________

тип двигателя моторного грейфера _________________________________________________

мощность двигателя, кВт _________________________________________________________

3.7.3. Грузовые электромагниты:

тип:

магнита _____________________________________________________________________

шкафа управления ____________________________________________________________

источник питающего тока:

тип _________________________________________________________________________

мощность, кВт _______________________________________________________________

питающий ток:

род тока _____________________________________________________________________

напряжение, В________________________________________________________________

масса электромагнита, т __________________________________________________________

подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов:

плит ________________________________________________________________________

скрапа ______________________________________________________________________

стружки _____________________________________________________________________

металлолома _________________________________________________________________

чугунных слитков  ____________________________________________________________

максимальная температура поднимаемого груза, °С ___________________________________

заводской номер_________________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя электромагнита_____________________________________________________________________

3.7.4. Другие грузозахватные органы (спредеры, автоматические захваты и, др.);

наименование ___________________________________________________________________

тип, марка ______________________________________________________________________

расчетная грузоподъемность, т_____________________________________________________

масса грузозахватного органа, т ____________________________________________________

габаритные размеры _____________________________________________________________

заводской номер _________________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ________

3.8. Приборы и устройства безопасности

3.8.1. Ограничители

| Тип | Механизм, с которым функционально связан ограничитель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Блокировка | Количество | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8.2. Ограничитель грузоподъемности:

тип, марка___________________________________________________________________

заводской номер______________________________________________________________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % _________________

3.8.3. Контакты безопасности

| Место установки | Тип | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.8.4. Упоры и буфера

| Ограничиваемое | Упоры |  | Буфера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| перемещение | конструкция | место установки | конструкция | максимальный ход, мм |

3.8.5. Прочие предохранительные устройства

| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.8.6. Регистратор параметров работы крана:

тип, марка ___________________________________________________________________

наименование ________________________________________________________________

место установки ______________________________________________________________

3.8.7. Сигнальные и переговорные устройства

| Наименование | Тип, обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |

3.9. Кабина:

место расположения ___________________________________________________________

назначение __________________________________________________________________

тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) ______________________________

количество мест ______________________________________________________________

тип, характеристика остекления _________________________________________________

характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.)  ____________________________

характеристика систем создания микроклимата (вентиляция, отопление и т.п.)__________

характеристика сиденья________________________________________________________

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, вешалка для одежды, аптечка, емкость для питьевой воды, устройство для эвакуации крановщика и т.д.) ______________

____________________________________________________________________________

3.10. Данные о металле основных элементов металлоконструкций (заполняется по сертификатам предприятия — изготовителя материала)

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопроката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран __________________________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер ________________________________________________________________

изготовлен в соответствии с нормативными документами ______________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Составные части крана проверены и приняты службой контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя. Кран признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами после проведения испытаний по программе _________________________________

___________________________________________________________________и регистрации.

Гарантийный срок службы _________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме _____  лет

Ресурс до первого капитального ремонта ___________ моточасов

| Место печати ___________ (дата) | Технический директор (главный инженер) предприятия - изготовителя _______________________ (подпись) |
| --- | --- |
|  | Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ________________________ (подпись) |

5. Документация,

поставляемая предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:

а) принципиальная электрическая схема крана;

б) перечень элементов электрооборудования;

в) электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений);

г) кинематические схемы механизмов со спецификациями подшипников;

д) схемы запасовки канатов;

е) сертификат соответствия крана;

ж) другие документы (при необходимости).

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

а) паспорта и инструкций на отдельные узлы крана, изготовленные на другим предприятиях и поставляемые с данным краном (при их наличии);

б) паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности;

в) паспорта и инструкции на приборы и устройства безопасности;

г) руководство по эксплуатации крана;

д) инструкция по устройству кранового пути;

е) чертежи быстроизнашивающихся деталей;

ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;

з) другие документы (при необходимости).

Сведения о местонахождении крана*

| Владелец крана [наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя] | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

________

* Не менее 2 страниц.

Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание грузоподъемных кранов

в исправном состоянии*

| Номер и дата приказа о назначении или договора со специализированной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______

* Не менее 5 страниц.

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов, грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности,

а также о произведенной реконструкции*

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана, о произведенной реконструкции | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

_______

* Не менее 5 страниц.

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования*

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (частичного или полного) |
| --- | --- | --- |

_______

* Не менее 32 страниц.

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за № _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _____ страниц и прошнуровано всего _____ листов, в том числе чертежей на _____ листах.

| Место штампа | _________________________ (подпись, должность) |
| --- | --- |
| ____________ (дата) | _________________________ (фамилия и инициалы регистрирующего лица) |

ФОРМА ПАСПОРТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ*

|  | Паспорт издается в обложке на листах формата 210х297 мм |
| --- | --- |

Обложка паспорта

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________________________

(наименование тали)

_______________________________________________________________________________

(обозначение тали)

________

* Далее по тексту паспорта — таль.

Титульный лист

Место товарного знака (эмблемы) предприятия изготовителя

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия изготовителя)

_______________________________________________________________________________

(наименование, тип тали)

_______________________________________________________________________________

(индекс тали)

ПАСПОРТ

_______________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_______________________________________________________________________________

(регистрационный номер)

|  | При передаче тали другому владельцу или сдаче тали в аренду с передачей функций владельца вместе с талью должен быть передан настоящий паспорт |
| --- | --- |

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ТАЛИ!

1. Паспорт должен постоянно находиться у .владельца тали.

2. Разрешение на работу тали должно быть получено в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

3. Перечень разрешений органов Госгортехнадзора на отступление от требований Правил (копии) должен быть приложен к паспорту.

4. _____________________________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо

_______________________________________________________________________________

обратить особое внимание владельца тали)

Стр. 1

Место для чертежа общего вида тали

Формат 210х297 мм

Стр. 2

|  | Разрешение (лицензия) на изготовление № __________ от "___"_________ 200__ г ____________________________________ [наименование и адрес органа ____________________________________ Госгортехнадзора, выдавшего разрешение ____________________________________ (лицензию) на изготовление тали] |
| --- | --- |

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес___________________________________________

1.2. Тип тали  ___________________________________________________________________

1.3. Грузоподъемность полезная, т  _________________________________________________

1.4. Индекс тали _________________________________________________________________

1.5. Заводской номер _____________________________________________________________

1.6. Год изготовления ____________________________________________________________

1.7. Назначение тали _____________________________________________________________

(самостоятельный механизм

_______________________________________________________________________________

или в составе крана)

1.8. Группа классификации (режима) механизмов по ИСО 4301/1:

подъема ________________________________________________________________________

передвижения ___________________________________________________________________

1.9. Тип привода  ________________________________________________________________

1.10. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль:

температура, °С:

нерабочего состояния:

предельная наибольшая ________________________________________________________

предельная наименьшая  _______________________________________________________

рабочего состояния:

предельная наибольшая ________________________________________________________

предельная наименьшая  _______________________________________________________

относительная влажность воздуха, %, при температуре _______°С _______________________

взрывоопасность ________________________________________________________________

пожароопасность ________________________________________________________________

сейсмостойкость _________________________________________________________________

1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов_______________________________

1.12. Возможность передвижения по криволинейному участку монорельса ________________

_______________________________________________________________________________

1.13. Род электрического тока, напряжение и число фаз:

цепь силовая ____________________________________________________________________

цепь управления _________________________________________________________________

1.14. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлена таль (обозначение и наименование) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Основные технические данные и характеристики тали

2.1. Основные характеристики тали:

грузоподъемность полезная, т  _____________________________________________________

кратность полиспаста  ____________________________________________________________

высота подъема (расстояние по вертикали от верхнего до нижнего положения крюка), м_____

вертикальный подход (расстояние по вертикали от опорной поверхности монорельса до зева крюка в его верхнем положении), м____________________________________________________

2.2. Установочные размеры тали:

база, м _________________________________________________________________________

размер по буферам, м ____________________________________________________________

расстояние по вертикали от нижней полки монорельса до центра буфера тали, м ___________

тип и профиль пути ____________________

минимальный радиус закругления пути (если предусмотрен), м _________________________

максимальный уклон пути ________________________________________________________

2.3. Массы испытательных грузов, т:

при статических испытаниях ______________________________________________________

при динамических испытаниях ____________________________________________________

2.4. Скорости механизмов

| Механизм | Скорость, м/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальная | минимальная (при наличии) |
| Подъема |  |  |
| Передвижения |  |  |

2.5. Способ управления талью _____________________________________________________

(с пола, из кабины,

_______________________________________________________________________________

дистанционный)

2.6. Способ токоподвода к тали ____________________________________________________

2.7. Масса тали, т ________________________________________________________________

2.8. Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс)___________________________________

3. Технические данные и характеристики

сборочных узлов и деталей

3.1. Электродвигатели

| Параметры | Механизм |  |
| --- | --- | --- |
|  | подъема | передвижения |
| Тип и условное обозначение |  |  |
| Напряжение, В |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |
| Частота, Гц |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  |
| Продолжительность включений, % |  |  |
| Число включений за 1 ч |  |  |
| Исполнение |  |  |
| Количество электродвигателей |  |  |
| Степень зашиты по ГОСТ 17494 |  |  |

3.1.1. Суммарная мощность электродвигателей, кВт___________________________________

3.2. Схема электрическая принципиальная, чертеж № ______, приведена на с._____ настоящего паспорта

3.3. Перечень элементов электрооборудования

| Обозначение на схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и таблицы соединений) приведены на с. _______ настоящего паспорта

3.5. Схемы кинематические механизмов, чертеж № ______, приведены на с._____ настоящего паспорта

3.5.1. Характеристика тормозов*

| Параметры | Механизм |  |
| --- | --- | --- |
|  | подъема | передвижения |
| Тип тормоза, система |  |  |
| Количество тормозов |  |  |
| Диаметр тормозного шкива (диска), мм |  |  |
| Тормозной момент, Н  м |  |  |
| Коэффициент запаса торможения |  |  |
| Тип привода |  |  |
| Ход исполнительного органа, мм |  |  |
| Усилие привода, Н |  |  |
| Путь торможения механизма, м |  |  |

________

* При наличии на механизме подъема тали грузоупорного тормоза в данном пункте паспорта должна быть сделана соответствующая запись.

3.5.2. Схема запасовки каната с указанием размеров барабана и блоков, а также принятых способов крепления каната приведена на с._____ настоящего паспорта

3.5.3. Характеристика каната (заполняется по сертификату предприятия — изготовителя каната):

конструкция каната и обозначение стандарта _________________________________________

диаметр, мм ____________________________________________________________________

длина, м _______________________________________________________________________

временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 ___________________________________

разрывное усилие каната в целом, Н ________________________________________________

расчетное натяжение каната, Н ____________________________________________________

расчетный коэффициент использования _____________________________________________

нормативный коэффициент использования  __________________________________________

покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) __________________________________________

3.5.4. Характеристика крюка (заполняется по сертификату предприятия — изготовителя крюка):

тип ____________________________________________________________________________

номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта ________________________________

номинальная грузоподъемность, т __________________________________________________

заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _______________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК) предприятия — изготовителя тали _

_______________________________________________________________________________

3.6. Предохранительные устройства, приборы безопасности и сигнализаторы

3.6.1. Ограничители

| Тип | Механизм, с которым функционально связан выключатель (место установки) | Расстояние до упора в момент отключения двигателя | Блокировка | Количество | Номер позиции, обозначение на принципиальной схеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6.2. Прочие предохранительные устройства

| Наименование | Тип | Назначение | Обозначение на принципиальной схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.6.3. Буфера

| Конструкция (жесткий, резиновый, пружинный) | Максимальный ход | Место установки |
| --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Электрическая таль______________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер_________________________________________________________________

изготовлена в соответствии с нормативными документами _____________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Таль прошла испытания по программе ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

и признана годной для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами

Гарантийный срок службы _____________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме _____ лет

Ресурс до первого капитального ремонта ___________ моточасов

| Место печати ___________ (дата) | Технический директор (главный инженер) предприятия-изготовителя _______________________ (подпись) |
| --- | --- |
|  | Начальник службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя ________________________ (подпись) |

5. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт тали:

а) принципиальная электрическая схема тали;

б) кинематические схемы механизмов и схема запасовки каната;

в) сертификат соответствия тали (при наличии).

5.2. Документация, поставляемая с паспортом тали:

а) руководство по эксплуатации тали;

б) инструкция по монтажу тали;

в) паспорта элементов тали, изготовленных другими предприятиями;

г) паспорта (инструкции) приборов и устройств безопасности (если они изготовлены другими предприятиями);

д) чертежи быстроизнашивающихся деталей;

е) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления.

Сведения о местонахождении тали*

| Наименование владельца тали | Местонахождение тали | Дата установки |
| --- | --- | --- |

_______

* 1 страница.

Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание тали в исправном состоянии*

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |

________

* 1 страница.

Сведения о ремонте металлоконструкций

н замене механизмов, каната, крюка*

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов тали | Сведения о приемке тали из ремонта (дата, номер документа) | Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание тали в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

_______

* Не менее 5 страниц.

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов тали, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

Запись результатов технического освидетельствования*

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования (частичного и полного) |
| --- | --- | --- |

________

* Не менее 15 страниц.

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования тали, отработавшей нормативный срок службы.

Приложение 9

ФОРМА ПАСПОРТА СТРОПА

|  | Разрешение (лицензия) на изготовление стропа № ___________ от "___"___________ 200__ г. Наименование и адрес органа, выдавшего разрешение на изготовление стропа |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________

(наименование стропа)

ПАСПОРТ

Грузоподъемность стропа, т _______________________________________________________

Номер нормативного документа ____________________________________________________

Место товарного знака (эмблемы)

предприятия — изготовителя стропа

Предприятие-изготовитель и его адрес ______________________________________________

Место для чертежа стропа

с указанием длины стропа

Масса стропа, т _________________________________________________________________

Порядковый номер стропа по системе предприятия-изготовителя ________________________

Год и месяц выпуска стропа _______________________________________________________

Дата испытаний стропа ___________________________________________________________

Результаты испытаний ___________________________________________________________

Гарантийный срок _______________________________________________________________

Условия, при которых может эксплуатироваться строп:

наименьшая температура окружающего воздуха, °С ________________________________

наибольшая температура окружающего воздуха, °С ________________________________

| Подпись руководителя предприятия-изготовителя (цеха) или начальника службы контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя | ______________________ |
| --- | --- |
| Место печати | ______________________ (дата) |

Примечания. 1. Паспорт должен постоянно храниться у владельца стропа.

2. При поставке партии однотипных стропов допускается изготавливать один паспорт на всю партию. При этом в нем должны быть указаны все порядковые номера стропов, входящих в данную партию.

Приложение 10

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ КРАНОВОГО ПУТИ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ

|  |  | Краны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонение, мм | Графическое представление отклонения | мостовые | башенные | козловые | портальные | мостовые перегружатели |
| Разность отметок головок рельсов в одном поперечном сечении Р1, мм S — размер колеи (пролет) |  | 40 | 45-60 | 40 | 40 | 50 |
| Разность отметок рельсов на соседних колоннах Р2, мм |  | 10 |  |  |  |  |
| Сужение или расширение колеи рельсового пути (отклонение размера пролета — S в плане) Р3 |  | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте Р4 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Зазоры в стыках рельсов при температуре 0 С и длине рельса 12,5 м Р5 |  |  |  | 6 |  |  |
| Разность высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути (общая) P6 |  | — | 40 | 30 | 20 | 30 |

Примечания. 1. Измерения отклонений Р1 и Р3 выполняют на всем участке возможного движения крана через интервалы не более 5 м.

2. При изменении температуры на каждые 10 °С устанавливаемый при устройстве зазор Р5 изменяют на 1,5 мм, например при температуре плюс 20 °С установленный зазор между рельсами должен быть равен 3 мм, а при температуре минус 10 °С - 7,5 мм.

3. Величины отклонений для козловых кранов пролетом 30 м и более принимают как для кранов-перегружателей.

Приложение 11

КРИТЕРИИ БРАКОВКИ КРАНОВОГО ПУТИ

Крановый путь опорных кранов подлежит браковке при наличии следующих дефектов и повреждений:

трещин и сколов любых размеров;

вертикального, горизонтального или приведенного (вертикального плюс половина горизонтального) износа головки рельса более 15% от соответствующего размера неизношенного профиля.

Браковку шпал (или полушпал) наземного кранового пути производят при наличии следующих дефектов и повреждений:

в железобетонных шпалах не должно быть сколов бетона до обнажения арматуры, а также иных сколов бетона на участке длиной более 250 мм;

в железобетонных шпалах не должно быть сплошных опоясывающих или продольных трещин длиной более 100 мм с раскрытием более 0,3 мм;

в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных трещин глубиной более 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили размером более 20 мм под накладками и более 60 мм на остальных поверхностях.

Монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке при наличии:

трещин и выколов любых размеров;

уменьшении ширины пояса рельса вследствие износа В   0,05В (см. рисунок);

уменьшении толщины полки рельса вследствие износа   0,2 при одновременном отгибе полки f1  0,15 (см. рисунок);

Схема проведения измерений величин износа и отгиба полки монорельса

при проведении его дефектации:

В — первоначальная ширина полки; В — износ полки; t — толщина стенки;

f1 — отгиб полки;  — первоначальная толщина полки на расстоянии (B-t)/4 от края;

 — уменьшение толщины полки вследствие износа

Приложение 12

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ

КРАНОВОГО ПУТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

_______________________________________________________________________________

(организация)

«__»__________200__ г.

Адрес объекта  __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Тип, заводской и регистрационный номер крана ______________________________________

_______________________________________________________________________________

Крановый путь

Длина пути, м ___________________________________________________________________

Наличие проектной документации __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(разработчик проекта)

Соответствие конструкции кранового пути проектной документации _____________________

Наличие акта сдачи-приемки земляного полотна под устройство верхнего строения пути ____

_______________________________________________________________________________

Произведена обкатка пути проходами крана:

без груза  ____________________________________________________________________

с максимальным рабочим грузом ________________________________________________

Результаты измерений:

размер колеи, мм _____________________________________________________________

прямолинейность, мм  _________________________________________________________

продольный уклон, % (градусы) _________________________________________________

поперечный уклон, % (градусы) _________________________________________________

упругая посадка, мм ___________________________________________________________

Наличие и исправность выключающих линеек  _______________________________________

Наличие и исправность тупиковых упоров ___________________________________________

Заземление пути

Конструкция заземления __________________________________________________________

Место расположения и длина заземления ____________________________________________

Наименование, тип и номер прибора для измерения сопротивления заземления ____________

Место измерения ________________________________________________________________

Погода в течение трех предыдущих дней и в день производства измерений _______________

Сопротивление заземления, Ом ____________________________________________________

Заземление пути:

соответствует нормам__________________________________________________________

не соответствует нормам_______________________________________________________

Заземление кранового пути выполнил_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)

Измерение сопротивления заземления выполнил______________________________________

_______________________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)

|  | Работу по устройству кранового пути выполнил и сдал _______________________ (организация, ______________________________________ должность, фамилия, подпись) Крановый путь принял в эксплуатацию ______________________________________ (организация, должность, фамилия, подпись) |
| --- | --- |

Приложение 13

НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

1. Браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве по эксплуатации соответствующего раздела браковка производится согласно рекомендациям, приведенным в настоящем приложении.

Для оценки безопасности использования канатов применяют следующие критерии:

а) характер и число обрывов проволок (рис. 1—3), в том числе наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок;

б) разрыв пряди;

в) поверхностный и внутренний износ;

г) поверхностная и внутренняя коррозия;

д) местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;

е) уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери внутреннего сечения);

ж) деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.п.;

з) повреждения в результате температурного воздействия или электрического дугового разряда.

Рис. 1. Обрывы и смещения проволок каната крестовой свивки

Рис. 2. Сочетание обрывов проволок с их износом:

а — в канате крестовой свивки; б — в канате односторонней свивки

Рис. 3. Обрывы проволок в зоне уравнительного блока:

а — в нескольких прядях каната; б — в двух прядях в сочетании с местным износом

2. Браковка канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, должна производиться по числу обрывов проволок в соответствии с табл. 1 и рис. 4.

Канаты кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, бракуют при вдвое меньшем числе обрывов проволок.

3. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа (рис. 5) или коррозии (рис. 6) на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.

При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника — внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п. (на 3% от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10% у остальных канатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок (рис. 7).

Таблица 1

Число обрывов проволок, при наличии которых канаты двойной свивки,

работающие со стальными и чугунными блоками, бракуются

| Число несущих | Конструкции канатов по ИСО и государственным | Тип свивки | ГОСТ на | Группа классификации (режима) механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проволок | стандартам |  | канат | Ml, М2, М3 и М4 |  |  |  |  |  | M5, М6, М7 и М8 |  |  |  |  |  |
| в наружных прядях |  |  |  | крестовая свивка |  | односторонняя свивка |  |  |  | крестовая свивка |  |  |  | односторонняя свивка |  |
|  |  |  |  | на участке длиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6d | 30d | 6d |  |  | 30d | 6d |  |  | 30d | 6d | 30d |
|  | 6х7(6/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n  50 | 6х7(1+6)+1х7(1+6) | ЛК-О | 3066-80 | 2 | 4 | 1 |  |  | 2 | 4 |  |  | 8 | 2 | 4 |
|  | 6х7(1+6)+1о.с. | ЛК-О | 3069-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8х6(0+6)+9о.с. | ЛК-О | 3097-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6х19(9/9/1)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51n75 | 6х19(1+9+9)+1о.с. | ЛК-О | 3077-80 | 3 | 6 | 2 |  |  | 3 | 6 |  |  | 12 | 3 | 6 |
|  | 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)* | ЛК-О | 3081-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76n100 | 18х7(1+6)+1о.с. | ЛК-О | 7681-80 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 8 |  |  | 16 | 4 | 8 |
|  | 8х19(9/9/1)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6х19(12/6/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6xl9(12/6+6F/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101n120 | 6х25FS(12/12/1)* |  |  | 5 | 10 |  | 2 | 5 |  |  | 10 | 19 |  | 5 | 10 |
|  | 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6) | ЛК-Р | 14954-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6х19(1+6+6/6)+1о.с. | ЛК-Р | 2688-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6х25(1+6; 6+12)+1о.с. | ЛК-З | 7665-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6) | ЛК-З | 7667-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121n140 | 8х16(0+5+11)+9о.с. | ТК | 3097-80 | 6 | 11 |  | 3 | 6 |  |  | 11 | 22 |  | 6 | 11 |
| 141n160 | 8х19(12/6+6F/1) |  |  | 6 | 13 |  | 3 | 6 |  |  | 13 | 26 |  | 6 | 13 |
|  | 8х19(1+6+6/6)+lо.с. | ЛК-Р | 7670-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6х36(14/7+7/7/1)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161n180 | 6х30(0+15+15)+7о.с. | ЛК-0 | 3083-80 | 7 | 14 |  | 4 | 7 |  |  | 14 | 29 |  | 7 | 14 |
|  | 6х36(1+7+7/7+14)+lo.c.* | ЛК-РО | 7668-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6х36(1+7+7/7+14)+ +7х7(1+6)* | ЛК-РО | 7669-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x31(l+6+6/6+12)+lo.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181n200 | 6х31(1+6+6/6+12)+7х7(1+6) |  |  | 8 | 16 |  | 4 | 8 |  |  | 16 | 32 |  | 8 | 16 |
|  | 6x37(l+6+15+15)+lo.c. | ТЛК-О | 3079-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201n220 | 6х41(16/8+8/8/1)* |  |  | 9 | 18 |  | 4 | 9 |  |  | 18 | 38 |  | 9 | 18 |
| 221n240 | 6х37(18/12/6/1) |  |  | 10 | 19 |  | 5 | 10 |  |  | 19 | 38 |  | 10 | 19 |
|  | 18х19(1+6+6/6)+1о.с. | ЛК-Р | 3088-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241n260 |  |  |  | 10 | 21 |  | 5 | 10 |  |  | 21 | 42 |  | 10 | 21 |
| 261n280 |  |  |  | 11 | 22 |  | 6 | 11 |  |  | 22 | 45 |  | 11 | 22 |
| 281n300 |  |  |  | 12 | 24 |  | 6 | 12 |  |  | 24 | 48 |  | 12 | 24 |
| 300n |  |  |  | 0,04n | 0,08n |  | 0,02n | 0,04n |  |  | 0,08n | 0,16n |  | 0,04n | 0,08 n |

Примечания.

1. n — число несущих проволок и наружных прядях каната; d — диаметр каната, мм.

2. Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому не подлежат учету. В канатах с несколькими слоями прядей учитываются проволоки только видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последний рассматривается как внутренняя прядь и не учитывается.

3. Число обрывов не следует путать с количеством оборванных концов проволок, которых может быть в 2 раза больше.

4. Для канатов конструкции с диаметром наружных проволок во внешних прядях, превышающим диаметр проколок нижележащих слоев, класс конструкции понижен и отмечен звездочкой.

5. При работе каната полностью или частично с блоками из синтетического материала или из металла с синтетической футеровкой отмечается появление значительного числа обрывов проволок внутри каната до появления видимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружной поверхности каната. Такие канаты отбраковываются с учетом потери внутреннего сечения.

6. Незаполненные строки в графе «Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам» означают отсутствие конструкций канатов с соответствующим числом проволок. При появлении таких конструкций канатов, а также для канатов с общим числом проволок более 300 число обрывов прополок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведенным в нижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до целого в большую сторону.

Рис. 4. Пример определения числа обрывов наружных проволок стального каната:

1 — на участке контроля у оборванной проволоки обнаружен только один конец, ответный конец оборванной проволоки отсутствует. Данный дефект соответствует одному обрыву;

2 — на участке контроля у оборванной проволоки в наличии два конца. Данный дефект соответствует одному обрыву; 3 — на участке контроля одна из проволок имеет двукратное нарушение целостности. Поскольку нарушения целостности принадлежат только одной проволоке, данный дефект суммарно соответствует одному обрыву

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии с данными табл. 2.

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа (см. рис. 5, д) или коррозии (см. рис. 6, д) на 40% и более канат бракуется.

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность.

При меньшем, чем указано в табл. 1, числе обрывов проволок, а также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал осмотров и смены каната по достижении степени износа, указанной в табл. 2.

Таблица 2

Нормы браковки каната в зависимости

от поверхностного износа или коррозии

| Уменьшение диаметра проволок в результате поверхностного износа или коррозии, % | Количество обрывов проволок, % от норм, указанных в табл. 1 |
| --- | --- |
| 10 | 85 |
| 15 | 75 |
| 20 | 70 |
| 25 | 60 |
| 30 и более | 50 |

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдельности, причем допускается замена одного; более изношенного, каната.

4. Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок внутренних слоев прядей (рис. 8), канат необходимо подвергать дефектоскопии по всей его длине. При регистрации при помощи дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5% и более, канат бракуется. Необходимость применения дефектоскопии стальных канатов определяют согласно требованиям нормативной документации в зависимости от типа и назначения крана.

(Измененная редакция, Попр. 2001)

5. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей канат к дальнейшей работе не допускается.

6. Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали (рис. 9). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости Hв и свивки каната Нк канат бракуется при dв  1,08dк, где dв — диаметр спирали волнистости, dк — номинальный диаметр каната.

| Рис. 5. Износ наружных проволок каната крестовой свивки: а — небольшие лыски на проволоках; б — увеличенная длина лысок на отдельных проволоках; в — удлинение лысок в отдельных проволоках при заметном уменьшении диаметра проволок; г — лыски на всех проволоках, уменьшение диаметра каната; д — интенсивный износ всех наружных проволок каната (уменьшение диаметра проволок на 40%) | Рис. 6. Поверхностная коррозия проволок каната крестовой свивки: а — начальное окисление поверхности; б — общее окисление поверхности; в — заметное окисление; г — сильное окисление; д — интенсивная коррозия |
| --- | --- |

Рис. 7. Местное уменьшение диаметра каната

на месте разрушения органического сердечника

Рис. 8. Уменьшение площади поперечного сечения проволок

(интенсивная внутренняя коррозия)

Рис. 9. Волнистость каната (объяснение в тексте)

При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении одного из параметров канат подлежит браковке при dв  4/3dк. Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25 dк.

7. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнаружении: корзинообразной деформации (рис. 10); выдавливания сердечника (рис. 11); выдавливания или расслоения прядей (рис. 12); местного увеличения диаметра каната (рис. 13); местного уменьшения диаметра каната (см. рис. 7); раздавленных участков (рис. 14); перекручиваний (рис. 15); заломов (рис. 16); перегибов (рис. 17); повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

Рис. 10. Корзинообразная деформация

Рис. 11. Выдавливание сердечника

Рис. 12. Выдавливание проволок прядей:

а — в одной пряди; б — в нескольких прядях

Рис. 13. Местное увеличение диаметра каната

Рис. 14. Раздавливание каната

Рис. 15. Перекручивание каната

Рис. 16. Залом каната

Рис. 17. Перегиб каната

Приложение 14

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

| Элементы | Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается |
| --- | --- |
| Ходовые колеса кранов и тележек | 1. Трещины любых размеров 2. Выработка поверхности реборды до 50% от первоначальной толщины 3. Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2% 4. Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5%* |
| Блоки | 1. Износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса ручья |
| Барабаны | 1. Трещины любых размеров 2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм |
| Крюки | 1. Трещины и надрывы на поверхности 2. Износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка |
| Шкивы тормозные | 1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности 2. Износ рабочей поверхности обода более 25% от первоначальной толщины |
| Накладки тормозные | 1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки 2. Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины |

_______

* Для механизмов с центральным приводом.

Приложение 15

НОРМЫ БРАКОВКИ

ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Браковка грузозахватных приспособлений, находящихся в эксплуатации, должна производиться по инструкции, разработанной специализированной организацией к определяющей порядок и методы осмотра и браковочные показатели.

При отсутствии у владельца инструкции браковка элементов канатных и цепных стропов производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем приложении.

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок каната превышает указанное в таблице.

| Стропы из канатов двойной | Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| свивки | 3d | 6d | 30d |
|  | 4 | 6 | 16 |

Примечание.  d — диаметр каната, мм.

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% от первоначального размера (рис. 1) и при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10% (рис. 2).

| Рис. 1. Увеличение звена цепи: l0 — первоначальная длина звена, мм; l1 — увеличенная длина звена, мм | Рис. 2. Уменьшение диаметра сечения звена цепи: d0 — первоначальный диаметр, мм; d1, d2 — фактические диаметры сечения звена, измеренные во взаимно перпендикулярных направлениях, мм |
| --- | --- |

Приложение 16

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

(крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров,

наладчиков приборов безопасности и стропальщиков)

Стр. 1

|  |  |  | ________________________ личная подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фото |  | Выдано «___» ____________ 200__ г. |
|  | печать учебного заведения |  |  |

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____

Стр. 2

Выдано ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он «___»__________200__г. окончил_______________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование, номер и место нахождения)

_______________________________________________________________________________

учебного заведения

по профессии ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Стр. 3

Решением экзаменационной комиссии

_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

присвоена квалификация _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

допускается к обслуживанию ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(тип крана)

Стр. 4

Основание: протокол экзаменационной комиссии

№ ______________ от « ___ » ________________ 200 __ г.

Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________________

(подпись)

Инспектор Госгортехнадзора ______________________________________________________

(штамп и подпись инспектора)

Директор учебного заведения ______________________________________________________

(подпись)

Примечание. Удостоверение издается в твердой обложке на листах формата 110х80 мм.

Стр. 5

(вкладыш)

К УДОСТОВЕРЕНИЮ №____

Повторная проверка знаний проведена

| Протокол № ______________ от «__» ____________200__ г | Председатель комиссии ____________________ (подпись) |
| --- | --- |

Стр. 6

| За какое нарушение изъят ТАЛОН №1 _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (должность лица, _________________________________ изъявшего талон) «___» ______________ 200__ г. _____________ (подпись) | л и н и я о т р е з а | Учитывается и хранится службой охраны труда ТАЛОН №1 к удостоверению № _____________________ владельца _____________________________ ______________________________________ нарушившего правила и нормы безопасности труда (производственную инструкцию) при __ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
| --- | --- | --- |

Стр. 7

| Талон изымается при нарушении владельцем удостоверения правил и норм безопасности труда | л и н и я о т р е з а | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (должность лица, ______________________________________ изъявшего талон) ________________ (подпись) |
| --- | --- | --- |

Стр. 8

| За какое нарушение изъят ТАЛОН №2 _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ (должность лица, _________________________________ изъявшего талон) «___» ______________ 200__ г. _____________ (подпись) | л и н и я о т р е з а | Учитывается и хранится службой охраны труда ТАЛОН №2 к удостоверению № ____________________ владельца _____________________________ ______________________________________ нарушившего правила и нормы безопасности труда (производственную инструкцию) при __ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
| --- | --- | --- |

Стр. 9

| Талон изымается при нарушении владельцем удостоверения правил и норм безопасности труда. После трехкратного нарушения владелец лишается удостоверения с отстранением его от обслуживания объекта и с правом сдачи экзамена по истечении 3 мес. | л и н и я о т р е з а | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ (должность лица, ______________________________________ изъявшего талон) ________________ (подпись) |
| --- | --- | --- |

Приложение 17

ФОРМА ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА КРАНОВЩИКА

Дата __________________________________________________________________________

Смена _________________________________________________________________________

Крановщик _____________________________________________________________________

Результаты осмотра крана:

| № п/п | Наименование узла, механизма, прибора безопасности | Результаты проверки | Фамилия, инициалы и должность работника, устранившего неисправность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлоконструкции: |  |  |
|  | стрела |  |  |
|  | опорная рама |  |  |
|  | поворотная рама |  |  |
| 2 | Опорно-поворотное устройство |  |  |
| 3 | Механизмы: |  |  |
|  | главного подъема |  |  |
|  | вспомогательного подъема |  |  |
|  | поворота |  |  |
|  | подъема стрелы |  |  |
|  | телескопирования |  |  |
|  | другие |  |  |
| 4 | Канаты: |  |  |
|  | грузовой |  |  |
|  | стреловой |  |  |
|  | оттяжки стрелы |  |  |
| 5 | Крюк и крюковая подвеска |  |  |
| 6 | Система управления: |  |  |
|  | электрическая |  |  |
|  | гидравлическая |  |  |
|  | пневматическая |  |  |
| 7 | Электрооборудование |  |  |
| 8 | Гидрооборудование |  |  |
| 9 | Приборы и устройства безопасности |  |  |
| 10 | Освещение, отопление, кондиционер |  |  |
| 11 | Прочие замечания, выявленные при работе |  |  |

Смену принял __________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Смену сдал _____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Результаты осмотра крана специалистами:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии _______________________________________________________________

Приложение 18

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ*

| Операция | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Передвинуть кран (мост) |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |
| Передвинуть тележку |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |
| Повернуть стрелу |  | Движение рукой, согнутой в локте,. ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опушенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |

_________

* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска — желтого цвета, рубашка — голубого, повязка — красного.

Приложение 19

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ

ВБЛИЗИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

|  | _____________________________ (наименование предприятия _____________________________ и ведомства) |
| --- | --- |

Наряд-допуск №_____

Наряд выдается на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В

1. Крановщику___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________________________

(тип крана, регистрационный номер)

2. Выделенного для работы _______________________________________________________

(организация, выделившая кран)

3. На участке ___________________________________________________________________

(организация, которой выдан кран,

_______________________________________________________________________________

место производства работ, строительная площадка, склад, цех)

4. Напряжение линии электропередачи ______________________________________________

5. Условия работы _______________________________________________________________

(необходимость снятия напряжения с линии

_______________________________________________________________________________

электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана

_______________________________________________________________________________

расстояние по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей крана,

_______________________________________________________________________________

способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения крана ____________________________________________________

(положение стрелы

_______________________________________________________________________________

и другие меры безопасности)

7. Начало работы ______ч _____ мин «___»___________200__ г.

8. Конец работы _______ч _____ мин «___»___________200__ г.

9. Ответственный за безопасное производство работ __________________________________

(должность, фамилия, инициалы,

_______________________________________________________________________________

дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик ________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________________________

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу крана в охранной зоне ______________________________________

_______________________________________________________________________________

(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) _______________________________________

(организация, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены ______________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за безопасное производство работ ________________________________

___________________                                                           «___»____________200__ г.

(подпись)

14. Инструктаж получил крановщик ________________________________________________

(подпись)

«___»___________ 200__ г.

Примечания.

1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится у производителя работ.

2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи.

3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Проектирование

2.1. Общие требования

2.2. Металлоконструкции кранов

2.3. Механизмы

2.4. Тормоза

2.5. Ходовые колеса

2.6. Грузозахватные органы

2.7. Канаты

2.8. Барабаны и блоки

2.9. Цепи

2.10. Электрооборудование

2.11. Гидрооборудование

2.12. Приборы и устройства безопасности

2.13. Аппараты управления

2.14. Кабины управления

2.15. Противовес и балласт

2.16. Ограждения

2.17. Галереи, площадки и лестницы

2.18. Установка кранов

2.19. Грузозахватные приспособления

3. Изготовление, реконструкция, ремонт, монтаж

3.1. Изготовление

3.2. Реконструкция, ремонт и монтаж

3.3. Материалы

3.4. Сварка

3.5. Контроль качества сварных соединений

4. Краны, узлы, механизмы и приборы безопасности, приобретаемые за рубежом

5. Краны кабельного типа

6. Краны-штабелеры мостовые

7. Подъемники крановые

8. Крановый путь

9. Эксплуатация

9.1. Регистрация

9.2. Разрешение на пуск в работу

9.3. Техническое освидетельствование и ремонт

9.4. Надзор и обслуживание

9.5. Производство работ

10. Порядок расследования аварий и несчастных случаев

11. Заключительные положения

Приложение 1. Перечень головных организаций по краностроению

Приложение 2. Термины и определения

Приложение 3. Перечень нормативных документов, используемых при проектировании, изготовлении, монтаже, реконструкции, ремонте и эксплуатации кранов

Приложение 4. Определение группы классификации (режима) кранов и механизмов в целом

Приложение 5. Форма паспорта стреловых кранов

Приложение 6. Форма паспорта башенных кранов

Приложение 7. Форма паспорта кранов мостового типа

Приложение 8. Форма паспорта электрической тали

Приложение 9. Форма паспорта стропа

Приложение 10. Предельные величины отклонений кранового пути от проектного положения в плане и профиле

Приложение 11. Критерии браковки кранового пути

Приложение 12. Форма акта сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию

Приложение 13. Нормы браковки канатов грузоподъемных кранов

Приложение 14. Предельные нормы браковки элементов грузоподъемных машин

Приложение 15. Нормы браковки грузозахватных приспособлений

Приложение 16. Форма удостоверения о проверке знаний обслуживающего персонала (крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков)

Приложение 17. Форма вахтенного журнала крановщика

Приложение 18. Рекомендуемая знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами

Приложение 19. Форма наряда-допуска на производство работ краном вблизи воздушной линии электропередачи